Załącznik nr 3.8 do SIWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.8 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

NR SPRAWY: SZP.250.49.2020

Zadanie 8 – Dostawa kolumn do chromatografu

Wykonawca jest zobowiązany do wykreślenia właściwego oraz uzupełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie „ Parametry oferowane przez Wykonawcę”

| Numer Zadania |  | ZADANIE 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Zadania |  | Dostawa kolumn do chromatografu |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot | OPIS – wymagania Zamawiającego |  | Ilość | Oferowany produkt | Wartość netto zł | VAT (%) | Wartość brutto zł |
| 1. | KOLUMNA CHROMATOGRAFICZNA ZESTAW-1 | Kolumna do chromatografii z wykluczeniem na podstawie wielkości cząsteczek o wymiarach ziaren 10 µm i wymiarach zewnętrznych 7,5 mm X 300 mm wraz z przedkolumną 10 µm i wymiarach zewnętrznych 7,5 mm X 50 mm. Zastosowanie do analizy stopnia polimeryzacji celulozy, możliwość zastosowania jako eluent agresywnych organicznych rozpuszczalników typu N,N-dimetyloacetamid (DMAc), współpracująca z kolumną PLGel 10 µm MIXED-B 300 x 7,5mm będącą w dyspozycji Zamawiającego i pozwalająca na rozdział związków o masach cząsteczkowych mieszczących się w zakresie od 500 g/mol do 10 000 000 g/mol. |  | 1 | WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Producent: …………………………………………. Model: ……………………………………….. |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji | nie wcześniej niż 2019r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji | wynikający z cech produktu |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawa i wniesienie | wymagane |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi - w języku polskim lub angielskim. | wymagana |  |  |  |  |  |

| 2. | KOLUMNA CHROMATOGRAFICZNA ZESTAW-2 | Kolumna o złożu jonowymiennym: sulfonowany polistyren-divinylbenzen (PSDVB) jako silny wymieniacz kationowy domieszkowany jonami ołowiu o wymiarach ziaren 9 µm i wymiarach zewnętrznych 7,8 mm X 300 mm. Stopień usieciowania złoża 8%. Zastosowanie do analizy cukrów prostych i umożliwiająca w jednej analizie rozdzielenie glukozy, arabinozy, ksylozy, galaktozy oraz mannozy. Pracująca na roztworach wodnych o maksymalnym przepływie 1mL/min. Maksymalna temperatura pracy do 90°C i maksymalne ciśnienie do 100 barów. |  | 1 | WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Producent: …………………………………………. Model: ……………………………………….. |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji | nie wcześniej niż 2019r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji | wynikający z cech produktu |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawa i wniesienie | wymagane |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi - w języku polskim lub angielskim. | wymagana |  |  |  |  |  |

| 3 | KOLUMNA CHROMATOGRAFICZNA ZESTAW-3 | Kolumna o złożu krzemionkowym z drugorzędowymi i trzeciorzędowymi grupami aminowymi jako grupami funkcyjnymi o wymiarach zewnętrznych 4,6 mm X 250 mm. Zastosowanie do analizy cukrów prostych i umożliwiająca w jednej analizie rozdzielenie pentoz (arabinoza i ksyloza) od heksoz (glukoza, galaktoza i mannoza), o złożu nie adsorbującym arabinozy i galaktozy. Płukanie kolumny złożu nie adsorbującym arabinozy i galaktozytemperatura pracy do 90enowych0000000000000000000000000000000000000000000000000000 wodą przez co najmniej 100 godzin nie wpływa na zmniejszenie czasów retencji dla rozdzielanych substancji. Pracująca na mieszaninie wody i acetonitrylu. |  | 1 | WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Producent: …………………………………………. Model: ……………………………………….. |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji | nie wcześniej niż 2019r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji | wynikający z cech produktu |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawa i wniesienie | wymagane |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi - w języku polskim lub angielskim. | wymagana |  |  |  |  |  |

| 4. | KOLUMNA CHROMATOGRAFICZNA ZESTAW-4 | Kolumna dedykowana do analizy GC-MS lotnych związków organicznych tj. 1. dichlorodifluoromethane2. chloromethane3. vinyl chloride4. bromomethane5. chloroethane6. trichlorofl uoromethane7. 1,1-dichloroethene8. carbondisulfi de9. 1,1,2-trichloro-1,2,2- trifl uoroethane10. methylene chloride11. acetone12. trans -1,2-dichloroethene13. methyl acetate14. methyltert-butyl ether15. 1,1-dichloroethane16. cis-1,2-dichoroethane17. cyclohexane18. bromochloromethane (IS)19. chloroform20. carbon tetrachloride21. 1,1,1-trichloroethane22. 2-butanone23. benzene24. 1,2-dichloroethane-d4 (SS)25. 1,2-dichloroethane26. methylcyclohexane27. trichloroethene28. 1,4-difl uorobenzene (IS)29. 1,2-dichloropropane30. bromodichloromethane31. cis -1,3-dichloropropene32. toluene d8 (SS)33. toluene34. tetrachloroethane35. 4-methyl-2-pentanone36. trans -1,3-dichloropropane37. 1,1,2-trichloroethane38. dibromochloromethane39. 1,2-dibromoethane40. 2-hexanone41. chlorobenzene d5 (IS)42. chlorobenzene43. ethylbenzene44. m -xylene45. p -xylene46. o -xylene47. styrene48. bromoform49. isopropylbenzene50. 4-bromofl uorobenzene (SS)51. 1,1,2,2-tetrachloroethane52. 1,3-dichlorobenzene53. 1,4-dichlorobenzene54. 1,2-dichlorobenzene55. 1,2-dibromo-3-chloropropane56. 1,2,4-trichlorobenzene. Umożliwiająca całkowite rozdzielenie związków według metody US EPA 8260 w mniej niż 10 min. Parametry kolumny: średnica 0,25 mm, średnica złoża (df) 1,40 µm długość całkowita kolumny 30 m, temperatura pracy -40 do 240/260 °C. |  | 1 | WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Producent: …………………………………………. Model: ……………………………………….. |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji | nie wcześniej niż 2019r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji | wynikający z cech produktu |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawa i wniesienie | wymagane |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi - w języku polskim lub angielskim. | wymagana |  |  |  |  |  |

| 5. | KOLUMNA CHROMATOGRAFICZNA ZESTAW-5 | Kolumna do analizy GC-MS alkoholi i innych związków lotnych tj. 1. Acetaldehyde2. Methanol3. Ethanol4. Acetone5. Isopropanol6. t-Butanol7. 1-Propanol. Zoptymalizowana selektywność kolumn gwarantuje rozdzielczość etanolu, wzorców wewnętrznych i często występujących zanieczyszczeń. Parametry kolumny: średnica 0,32mm, średnica złoża 1,8 µm, długość 30 m. zakres stosowania -20 do 240/260 °C |  | 1 | WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Producent: …………………………………………. Model: ……………………………………….. |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji | nie wcześniej niż 2019r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji | wynikający z cech produktu |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawa i wniesienie | wymagane |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi - w języku polskim lub angielskim. | wymagana |  |  |  |  |  |

| 6. | KOLUMNA CHROMATOGRAFICZNA ZESTAW-6 | Kolumna do analiz GC-MS z fazą polarną: glikol polietylenowy Carbowax ™ z dezaktywowany kwasem Crossbond ™. Dedykowana kolumna do wolnych (niederywatyzowanych) kwasów, niektórych kwasów nieorganicznych. Odporna na uszkodzenia oksydacyjne. Do analizy związków tj. 1. acetic acid2. propionic acid3. isobutyric acid4. n-butyric acid5. isovaleric acid6. n-valeric acid7. isocaproic acid8. caproic acid9. heptanoic acid10. caprylic acid11. capric acid12. lauric acid13. myristic acid14. palmitic acid15. stearic acid16. arachidic acid17. behenicacid Parametry kolumny: średnica 0,53 mm średnica złoża (df) 0, 50 µm, długość kolumny 30 m, temperatura pracy 40 do 250/260 °C Polipropylenowe mikrofiolki o objętości 300uL, zakręcane, przezroczyste, o wymiarach 12 x 32mm (średnica x wysokość) z niebieskimi nakrętkami z otworem, żebrowanymi o średnicy9mm i z septą czerwony PTFE/biały silikon naciętą trójstronnie pod kątem 120° - (1op/ 100 szt.) Fiolki przezroczyste szklane, zakręcane o objętości 4mL i wymiarach 15 x 45mm (średnica x wysokość), płaskodenne z nakrętkami polipropylenowymi koloru czarnego, zamkniętymi od góry i septami czerwony PTFE/biały silikon o grubości 1,5mm - (1 op/100 szt.) |  | 1 | WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Producent: …………………………………………. Model: ……………………………………….. …………………………………… …………………………………… |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji | nie wcześniej niż 2019r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji | wynikający z cech produktu |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawa i wniesienie | wymagane |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi - w języku polskim lub angielskim. | wymagana |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZESRAW 1,2,3,4,5,6, |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

PODPIS(Y)

……........................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć, podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy