## Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

NR SPRAWY: SZP.250.51.2020

*niewłaściwe skreślić

| STANOWISKO DO ANALIZY OBRAZU SPEKLI LASEROWYCH – 1 sztuka |  | WARUNEK KONIECZNY (SPEŁNIA*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | laser He-Ne (helowo-neonowy), charakteryzujący się dużym stopniem koherencji o mocy wyjściowej przynajmniej 1mW i długości fali 632,8 nm, | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| a) | Posiada dokument zgodności CE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2. | uchwyt umożliwiający bezpieczne zamocowanie lasera na stanowisku | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3. | układ optyczny, rozszerzający wiązkę lasera do średnicy przynajmniej 20 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 4. | przesłona irysowa, umożliwiająca regulację średnicy wiązki lasera | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 5. | stolik obrotowy zapewniający regulację położenia obserwowanego obiektu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 6. | kamera monochromatyczna z gwintem typu C-mount | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| a) | matryca kamery – matryca elementów światłoczułych typu CMOS, o efektywnej liczbie pikseli nie mniejszej niż 1.3 MP i rozmiarze piksela nie większym niż 4 μm, rejestrującą przynajmniej 60 ramek na sekundę (60fps) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| b) | obiektyw kamery – 1/3”, o zmiennej ogniskowej w zakresie przynajmniej od 2.8 do12mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| c) | aplikacja do obsługi kamery umożliwiająca przynajmniej sterowanie czasem ekspozycji, rejestrację obrazów oraz nagrywanie filmów z prędkością co najmniej 60fps, kompatybilną z systemem operacyjnym Windows 10, z możliwością komunikacji za pośrednictwem złącza USB3.0, ewentualnie wsteczną zgodnością z USB2.0. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 7. | ława optyczna, umożliwiająca posadowienie lasera oraz ustawienie elementów stanowiska w osi optycznej o długości co najmniej 0,5 m wraz z elementami przesuwnymi (konikami), umożliwiającymi zmianę położenia elementów posadowionych na ramie oraz długość osi optycznej. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 8. | niezbędne okablowanie, umożliwiające zasilanie urządzeń na stanowisku oraz ich komunikację | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 9. | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
| a) | Dostawa, montaż, wniesienie instalacja, uruchomienie stanowiska w siedzibie Zamawiającego oraz instruktaż stanowiskowy personelu, wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego stanowiska. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 10. | GWARANCJA I SERWIS |  |
| a) | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| b) | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie: maksymalnie 5 dni roboczych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 11. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
| a) | Stanowisko nowe, kompletne, gotowe do użycia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| b) | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP urządzeń na stanowisku, w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do elementów zaoferowanego stanowiska Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w punktach 1 oraz 6.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(my) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

PODPIS(Y):

........................................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy