Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.1 do SIWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.1 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 1 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO: DESTYLARKA LABORATORYJNA, ZAMRAŻARKA, ŁAŹNIA Z WYTRZĄSARKĄ, MIESZADŁO MAGNETYCZNE, TITRATOR, MŁYNEK LABORATORYJNY, SPEKTROFOTOMETR UV-VIS, WYTRZĄSARKA, ZMYWARKA LABORATORYJNA – 1 ZESTAW |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | DESTYLARKA LABORATORYJNA – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Pojemność: min. 4 litry | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pobór mocy: max 580W | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wydajność: co najmniej 1 litr na godzinę | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Waga: maksymalnie 4 kg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary zewnętrzne maksymalnie (szer/wys): 20cm / 40 cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | ZAMRAŻARKA – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Pojemność: w zakresie 700- 740 l | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Typ zamrażarki: pionowa (szafkowa) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres temperatury pracy zamrażarki: -40°C do -90°C +/-5°C |  |
|  | Zamrażarka musi posiadać mikroprocesorowy panel sterowania. Panel sterowania musi być wyposażony w 3 niezależne wyświetlacze typu LED wskazujące: - temperaturę pracy zamrażarki - aktualną wartość zasilania w woltach [V] Ustawienia panelu sterowania muszą być chronione hasłem. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać alarm nieprawidłowej pracy: - temperatura za niska / za wysoka - brak zasilania - uszkodzenie sensora temperatury w komorze zamrażarki - za wysoka temperatura kondensera - zbyt długo otwarte drzwi zamrażarki - zbyt niski poziom naładowania baterii podtrzymującej pracę panelu sterowania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rejestrator temperatury – odczyt danych historycznych przez port USB | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Złącze do podłączenia zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wewnętrzne drzwiczki izolowane termicznie – 4 szt. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Półki ze stali nierdzewnej – 4 szt., w tym 3 szt. z możliwością regulacji wysokości zawieszenia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System uszczelek zapobiegający nadmiernemu szronieniu się wnętrza zamrażarki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System mrożenia kaskadowy z 2 kompresorami | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System mrożenia całokomorowy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czynniki chłodnicze bez-freonowe, niewybuchowe, nietoksyczne | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Podstawa zamrażarki wyposażona w kółka i nóżki do poziomowania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zamknięcie na klucz | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz, pobór mocy: maksymalnie 11 kWh / 24 h | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalny ciężar zamrażarki 350 kg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary zewnętrzne: maksymalnie: szer. 105 x głęb.100 x wys. 200cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System monitoringu parametrów pracy oparty na sieci GSM | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dane przesyłane przez sieć GSM | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System całkowicie niezależny od infrastruktury oraz systemów przesyłu danych użytkownika | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System umożliwiający monitoring oraz rejestrację: -temperatury w komorze zamrażarki -temperatury otoczenia oraz zaniku napięcia zasilania. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Elementy systemu: -Terminal GSM z kartą sim -Sensory: temperatury w zamrażarce, temperatury otoczenia, zaniku napięcia zasilania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Funkcje terminala GSM: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość programowania: - częstotliwości pomiarów z sensorów - okresu czasu co jaki dokonywany jest transfer danych z terminala GSM - progów alarmowych dla temperatury w komorze zamrażarki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Funkcja wysyłania wiadomości sms z informacją o alarmie temperatury w komorze zamrażarki oraz braku napięcia zasilania. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Programowanie nr telefonów alarmowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość odczytu danych ze standardowego komputera PC: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość zdalnego podglądu temperatury w komorze zamrażarki oraz zaniku napięcia zasilania poprzez dedykowane konto użytkownika na stronie internetowej, zabezpieczone hasłem. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Odczyt danych w postaci cyfrowej. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Odczyt danych (temperatury w komorze zamrażarki, zaniku napięcia zasilania) w postaci wykresów w jednym układzie współrzędnych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość eksportu danych bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Odczyt danych w postaci cyfrowej i graficznej (wykresy) bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dane techniczne Terminala GSM : | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wejścia analogowe o wybieranych zakresach: 0..5V/0….10mA, 0..10V/0..20mA - ilość wejść odpowiednia do ilości zastosowanych czujników | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 1 Wejście binarne: 0/3..10V (zestykowe lub napięciowe) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość pomiaru: - poziomu sygnału GSM - stanu akumulatora wewnętrznego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać: - konfigurowalne detektory przekroczenia stanów progowych sygnałów, na wszystkich wejściach - detektor zaniku napięcia zasilania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wsparcie USSD | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wysyłanie, odbiór SMS | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zegar czasu rzeczywistego z funkcją alarmu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Bezpieczna transmisja danych przez HTTPS/SSL | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 5 MB RAM | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | USB 2.0 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonej zamrażarki u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Licencja, karta SIM minimum na 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | ŁAŹNIA Z WYTRZĄSARKĄ – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Pojemność: maksymalnie 30 litrów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie musi posiadać niezależną funkcję wytrząsania orbitalnego lub liniowego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Łaźnia musi być wyposażona w: - cyfrowy kontroler temperatury - płynną regulację obrotów - wyświetlacz LED - integralny zawór spustowy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Obudowa pokryta powłoką zapobiegającą rozwojowi bakterii i grzybów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Zakres temperatury: od +10°C do +95°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Zakres prędkości: od 20 do 130 rpm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Amplituda wytrząsania: 20 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Wymiary zewnętrzne: max 350 x max 600 x max 350 mm (d/w/szer) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Wyposażenie: - Platforma pozwalająca na wytrząsanie liniowe - Platforma pozwalająca na wytrząsanie orbitalne - Statyw na probówki 56 x 15 ml | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonej łaźni u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | MIESZADŁO MAGNETYCZNE – 2 SZTUKI |  |
| Proszę podać dane oferowanego mieszadła: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Prędkość mieszania w zakresie 100-2000 RPM | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Płyta wykonana ze stali nierdzewnej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary płyty: max. 150 x 150 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw mieszadełek | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego mieszadła u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | TITRATOR – 4 SZTUKI |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego z automatycznym wyznaczaniem punktu równoważnikowego miareczkowania oraz punktu końcowego. Możliwość miareczkowania fotometrycznego i konduktometrycznego. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozdzielczość: Konduktywność: ± 0,5 % odczytu, mV/pH: ± 0,1 mV / ± 0,001 pH, Temperatura: ±0,3°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Biureta z silnikiem krokowym, zapewniającym rozdzielczość dozowania nie gorszą niż 1/20000 kroków | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Titrator posiadający w standardzie jedną biuretę o pojemności 10ml z funkcją automatycznego zawracania titranta z biurety do butli na koniec pracy urządzenia. Możliwość podłączenia równocześnie 2 niezależnych, kombinowanych elektrod / sensorów pomiarowych oraz zewnętrznego mieszadła śmigłowego. Możliwość podłączenia zewnętrznej dodatkowej pompy perystaltycznej, dozującej lub poziomującej. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Minimalnie 5,7-calowy wyświetlacz kolorowy z prezentacją parametrów miareczkowania w czasie rzeczywistym w sposób ciągły oraz umożliwiający śledzenie krzywej miareczkowania on-line. Oprogramowanie wewnętrzne urządzenia w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczne miareczkowanie do punktu końcowego (EP) lub równoważnikowego (EQ) w sposób dynamiczny lub liniowo ze stałą, zadaną dozą reagenta. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość wyboru zakresu wartości kąta nachylenia krzywej miareczkowania od 0° do 90° w celu zawężenia obszaru wyznaczania punktu równoważnikowego lub końcowego w procesie miareczkowania. 3 stopniowy sposób ustalania granic dolnej i górnej dla analizy krzywej miareczkowania w układzie mV/ml oraz w układzie pH/ml w standardzie. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość stosowania dozy wstępnej titranta na minimum dwa sposoby: określona ilość [ML] lub programowalna doza wstępna do określonego punktu pH lub mV z programowalną prędkością. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 4 stopniowa możliwość programowania intensywności ustawień mieszania w sposób: mieszanie wstępne przed analizą dla homogenizacji próbki, mieszanie podczas podawania dozy wstępnej, mieszanie po podaniu do próbki dozy wstępnej, mieszanie podczas przeprowadzania miareczkowania. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wbudowane mieszadło magnetyczne, sterowane z poziomu Titratora (włącz/wyłącz, szybkość mieszania) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość tworzenia i zapisu min. 5 metod własnych miareczkowania, 5 metod na ślepą próbę oraz 5 metod na wyznaczanie miana titranta. Możliwość eksportowania oraz importowania metod analitycznych na pamięć typu USB. Możliwość tworzenia własnych profili użytkowników oraz ochrona danych aplikacyjnych hasłem. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Export danych z procesu miareczkowania: do pamięci przenośnej USB do arkusza kalkulacyjnego. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie powinno posiadać: - Możliwość wprowadzenia naważki po zakończeniu analizy. - Przeliczanie automatycznie wyznaczonych ilości ml w punkcie równoważnikowym miareczkowania EQ lub w punkcie końcowym miareczkowania EP na wynik końcowy przy wykorzystaniu formuł przeliczeniowych. - Możliwość wyświetlania czterech wyników na raz na ekranie titratora w przeliczeniu na różne jednostki po zakończeniu procesu miareczkowania. - Dla każdego z 4 wyników możliwość zadania limitów akceptacji w celu informowania użytkownika o poprawności uzyskanych rezultatów. - Informacja o poprawności w sposób graficznego podświetlania wyniku na polach: wynik poza założonym zakresem akceptacji, wynik w założonym zakresie akceptacji jednak blisko granicy, wynik najbardziej prawidłowy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość współpracy z podajnikiem próbek; wagą analityczną oraz drukarką. Możliwość bezprzewodowej komunikacji i sterowaniem Titratora za pomocą komputera typu laptop lub PC. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyjścia: Porty elektrod (x2), USB (x2), szeregowe (x1), Ethernet (x1) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | W dostawie: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pierwszy Titrator w konfiguracji do oznaczania liczby kwasowej w tłuszczach i olejach spożywczych: 1 x biureta o pojemności 10 ml, 2 x butelki o pojemności 1 litr ze szkła oranżowego, 1 x nakrętka ze złączem GL45 dla wężyka do biurety wraz z tubą odpowietrzającą, wypełnioną porcją sit molekularnych oraz przewodem z końcówką do miareczkowania, 1 x Kombinowana elektroda pH do miareczkowań w roztworach niewodnych, membrana kulista, łącznik szlifowy, 1x Elektrolit LiCl w etanolu butelka 250 ml. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Drugi Titrator w konfiguracji do oznaczania liczby nadtlenkowej: 1 x biureta o pojemności 10 ml, 2 x butelki o pojemności 1 litr ze szkła oranżowego, 1 x nakrętka ze złączem GL45 dla wężyka do biurety wraz z tubą odpowietrzającą, wypełnioną porcją sit molekularnych oraz przewodem z końcówką do miareczkowania, 1 x Kombinowana elektroda z platynowym pierścieniem do miareczkowania ORP. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Trzeci Titrator w konfiguracji do oznaczania kwasowości: 1 x biureta o pojemności 10 ml, 1 x butelka o pojemności 1 litr ze szkła oranżowego, 1 x nakrętka ze złączem GL45 dla wężyka do biurety wraz z tubą odpowietrzającą, wypełnioną porcją sit molekularnych oraz przewodem z końcówką do miareczkowania, 1 x kombinowana elektroda pH o zakresie pomiarowym 0 – 14 pH z dokładnością +/-0,02 z wbudowaną czujką temperatury oraz posiadająca CHIP (zapamiętujący dane kalibracyjne oraz wybrane metody analityczne w urządzeniu miareczkującym), 1 x zestaw buforów pH-4 250 ml oraz pH-7 250 ml, 1 x roztwór KCl – nasycony 250 ml do przechowywania i uzupełniania elektrody. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czwarty Titrator w konfiguracji do oznaczania chlorków / soli w produktach spożywczych) 1 x biureta o pojemności 10 ml, 1 x butelka o pojemności 1 litr ze szkła oranżowego, 1 x nakrętka ze złączem GL45 dla wężyka do biurety wraz z tubą odpowietrzającą, wypełnioną porcją sit molekularnych oraz przewodem z końcówką do miareczkowania, 1 x kombinowana elektroda srebrowa do miareczkowania argentometrycznego z wbudowaną czujką temperatury oraz posiadająca CHIP (zapamiętująca wybrane metody analityczne w urządzeniu miareczkującym). | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonych titratorów u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP oraz wdrożeniem metod analitycznych (liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa, chlorki oraz kwasowość) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | MŁYNEK LABORATORYJNY – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Przezroczysta komora mielenia umożliwiająca kontrolę stopnia rozdrobnienia materiału | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Możliwość rozdrabniania twardych, suchych oraz kruchych materiałów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Młynek wyposażony w stalowy nóż | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Komory niesterylne – 100 sztuk | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Wyposażony w: - wyświetlacz LED - minutnik z regulacją od 5 s do 3 min - interfejs USB | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Możliwość bezstopniowej regulacji prędkości od 5000 do 25000 obr/min, różne tryby pracy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego młynka u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | SPEKTROFOTOMETR UV-VIS – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Urządzenie pracujące w zakresie długości fali 198-1000 nm - Rozdzielczość: 1 nm, dokładność: +/- 2 nm - Szerokość wiązki: 8 nm (6 nm powyżej zakresu UV) - Absorbancja w zakresie: od -0,300 do +1,999 A - Zakres stężeń: od -300 do +1999 - Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa - Uchwyty do kuwet: długość optyczna od 10 do 100 mm - Wymiaru urządzenia: max. 400 x 300 x 200 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego spektrofotometru u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | WYTRZĄSARKA – 2 SZTUKI |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Rotator - uniwersalne urządzenie zapewniające jednocześnie mieszanie, miksowanie i wytrząsanie próbek laboratoryjnych. Uchwyt na próbówki o różnych średnicach: 2/4/12/16 x 30/16/13/11 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonej wytrząsarki u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | ZMYWARKA LABORATORYJNA – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Zmywarka wolnostojąca, jednodrzwiowa, ładowana od przodu, z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym 3-wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie - 1 kosz górny (możliwość przestawienia kosza na wysokość w dwóch pozycjach o min. 3cm) - 1 kosz dolny (laweta) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Mycie iniekcyjne na dwóch poziomach | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Modułowy system wyposażenia umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym oferując szeroką konfiguracje zastosowań. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy i bezstopniowym wentylatorem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 2 wewnętrzne pompy dozowania płynnych środków chemicznych do mycia i neutralizacji | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 min. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wybory bezpośredniego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średniej min. 60l/min. Grzałki poza komorą mycia. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary komory mycia: min. 530x490x530 mm (s x g x w) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary zewnętrzne: max. 600x600x850 mm (s x g x w) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażenie: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Górny kosz otwierany z przodu do umieszczania różnorodnych wkładów z regulacją wysokości Wysokość mycia 160 +/-30 mm - Wbudowane ramię spryskujące - Wykonanie stal nierdzewna | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dolny kosz do modułów z dwoma rurkami dokującymi do podłączenia maksymalnie dwóch modułów iniekcyjnych lub wkładów z automatycznym samouszczelniającym się zaworem dokującym - Wykonanie stal nierdzewna | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Moduł do mycia iniekcyjnego szkła laboratoryjnego z 2x4 dysz iniekcyjnych wraz z uchwytem stabilizującym szkło na dyszach. Do szkła laboratoryjnego, np. kolby erlenmeyera, okrągłe kolby, butelki laboratoryjne, kolby miarowe i cylindry miarowe - 4 dysze ø6 130mm + 4 dysze ø6 210mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Moduł do mycia iniekcyjnego szkła laboratoryjnego z 3x6 dysz iniekcyjnych wraz z uchwytem stabilizującym szkło na dyszach. Do szkła laboratoryjnego, np. kolby erlenmeyera, okrągłe kolby, butelki laboratoryjne, kolby miarowe i cylindry miarowe - 9 dysz ø4 90mm + 9 dysz ø4 185mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Moduł do mycia iniekcyjnego szkła laboratoryjnego 4x8 dysz iniekcyjnych wraz z uchwytem stabilizującym szkło na dyszach. Do szkła laboratoryjnego, np. kolby erlenmeyera, okrągłe kolby, butelki laboratoryjne - 16 dysz ø2,5 80mm + 16 dysz ø2,5 125mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wózek do mycia pipet z możliwością mycia min. 38 pipet w 3 rzędach - Pierwszy rząd 10 pipet - 100 ml – stojaki co 20 mm - Drugi rząd: 14 pipet, 25 ml – stojaki co 26 mm - Trzeci rząd 14 pipet - 10 ml – stojaki co 26mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wkład do mycia – lejki, zlewki, szkło z szeroką szyjką itp. x 2 sztuki - Do stosowania w koszu górnym lub dolnym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pokrywa na wkład do mycia - lejki, zlewki, szkło z szeroką szyjką x 2 sztuki - Ze stali szlachetnej - Perforacja 7 x 7 mm, - żebrowanie 3 mm, | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wkład do mycia probówek do 165mm do stosowania w koszu dolnym - Wielkość oczek 9 x 9 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wkład do mycia probówek do 105 mm do stosowania w koszu górnym i dolnym - Wielkość oczek 8 x 8 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw startowy środków czyszczących: Alkaliczny płyn do zmywarek o intensywnym działaniu czyszczącym – 5 litrów; Płynny, kwaśny środek czyszczący i neutralizujący do zmywarek – 5 litrów; sól granulowana do zmywarki opakowanie 1,5 kg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonej zmywarki u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE, klasa ochrony IP21 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4+6 |
| I. | Destylarka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |
| II. | Zamrażarka | 1 |  |  |  |  |
| III. | Łaźnia z wytrząsarką | 1 |  |  |  |  |
| IV. | Mieszadło magnetyczne | 2 |  |  |  |  |
| V. | Titrator | 4 |  |  |  |  |
| VI. | Młynek laboratoryjny | 1 |  |  |  |  |
| VII. | Spektrofotometr UV-VIS | 1 |  |  |  |  |
| VIII. | Wytrząsarka | 2 |  |  |  |  |
| IX. | Zmywarka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |

Do zaoferowanych urządzeń Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 3.2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny, stanowiący załącznik nr 1.2 do umowy nr ………………………………… z dnia …………………………………………

| Numer Zadania |  | Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Zadania |  | Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: kolumny chromatograficzne, strzykawki szklane chromatograficzne oraz szkło laboratoryjne specjalistyczne, drobny sprzęt laboratoryjny plastikowy, pipety automatyczne - 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot | OPIS – wymagania Zamawiającego |  | Ilość | Oferowany produkt Producent oraz model lub nr katalogowy*: | Wartość netto zł | VAT (%) | Wartość brutto zł |
|  |  |  |  |  | WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
|  | KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE | Lp. | Zestaw kolumn w pełni kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego: systemem GCxGCTOF Model BenchTOF Select firmy SepSolve oraz automatycznym podajnikiem próbek typu CTC PAL RTC: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kolumna kapilarna dedykowana do selektywnego rozdziału WWA (pozwalająca na całkowite rozdzielenie wszystkich izomerów WWA w tym chrysenu, trifenylenu i benzofluorantenu) - 30m x 0.25mm x 0.1um, (typu Rxi-PAH lub odpowiednik). | 1 sztuka | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Kolumna kapilarna dedykowana do rozdziału i analizy PCB (nawet śladowych ilości) - 60m x 0.18mm x 0.18um z wypełnieniem typu Rtx-PCB lub odpowiednik. | 1 sztuka | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Kolumna dedykowana do takich związków jak wolne kwasy tłuszczowe, alkohole, diole i aldehydy przy minimalnej adsorpcji związku lub degradacji, wypełnienie: glikol polietylenowy - 60m, 0.32mm, 0.50um z wypełnieniem Glikol polietylenowy (PEG) typu Stabilwax lub odpowiednik, pracująca do temp. 260°C | 1 sztuka | - …………………….………………. |  |  |  |
|  |  |  | Kolumna kapilarna z wypełnieniem typu biscyjanoprolyl cyjanopropylfenyl polisiloksan dedykowana do rozdziału FAME - 60m x 0,25mm x 0,2um (typu Rtx-2330 lub odpowiednik) pracującą do temp. 275°C | 1 sztuka | 4. …………………….………………. |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji: wynikająca z cech produktu. Dostawa i wniesienie: wymagane |  |  | Producent oraz model lub nr katalogowy (WYPEŁNIA WYKONAWCA): |  |  |  |
|  | STRZYKAWKI SZKLANE CHROMATOGRAFICZNE ORAZ SZKŁO LABORATORYJNE SPECJALISTYCZNE |  | Strzykawki chromatograficzne o objętości 10ul (mikrolitrów) z niewymienną igłą do nastrzyku ręcznego. | 6 strzykawek | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw fiolek chromatograficznych 1,5ml, 11,6 x 32mm, wykonanych ze szkła borokrzemowego, pierwszej klasy hydrolitycznej, przeźroczystych wraz z kompatybilnym i nakrętkami z uszczelką PTFE czerwony/silikon biały | 1000 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw fiolek chromatograficznych gwintowanych 4 ml z ciemnego szkła z nakrętkami z uszczelką butyl czerwony/PTFE | 1000 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw fiolek chromatograficznych 1,5 ml, 11,6 x 32mm z ciemnego szkła z nakrętkami z otworem i uszczelką PTFE czerwony/silikon biały | 1000 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Zlewki z podziałką 25 ml | 10 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Zlewki z podziałką 250 ml | 20 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Zlewki z podziałką 500 ml | 10 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Zlewki z podziałką 1000 ml | 10 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Zlewki z podziałką 2000 ml | 10 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Kolby stożkowe z podziałką ze szlifem 250 ml, NS 29/32, | 30 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Rozdzielacze gruszkowe 500 ml z zaworem prostym (kranik plastikowy) | 12 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Szpatułko-łyżeczki, proste, szpatułka 30x20, długość 120 mm | 10 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | Komponenty w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego: systemem GCGCTof Model BenchTOF Select firmy SepSolve oraz automatycznym podajnikiem próbek typu CTC PAL RTC: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptery dla fiolek 10 ml do 6 pozycyjnego agitatora (termostatowanego mieszalnika do próbek). Agitator jest częścią autosamplerera posiadanego przez Zamawiają firmy CTC, typ/model PAL 3 RTC, posiadanego przez Zamawiającego. | 6 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Wkładka szklana (liner) dedykowana do techniki SPME Arrow, kompatybilna z dozownikiem z podziałem/bez podziału (SSL), rozmiar: 1,3 mm (średnica wewnętrzna). Dedykowana dla SPME Arrow o średnicy 1,1 mm. | 3 sztuki (1 opakowanie) | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Strzykawka dedykowana do nastrzyku HS (HeadSpace) 2,5 ml kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego CTC PAL RTC, wytrzymała do temp 200°C. | 1 sztuka | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Strzykawka dedykowana do nastrzyku HS (HeadSpace) 5 ml kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego CTC PAL RTC, wytrzymała do temp 200°C | 1 sztuka | - ………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw specjalnych ferul SilFlow (ID 0,4 mm) wraz z nakrętkami - dedykowane do modulatora przepływowego SepSolve posiadanego przez Zamawiającego | 1 zestaw (10 sztuk ferul, 10 sztuk nakrętek) | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Włókna SPME FIBER z fazą DVB/PDMS, rozmiary: 65 um (grubość), 10 m (długość) | 3 sztuki (1 opakowanie) | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | Włókna SPME FIBER z fazą DVB/PDMS//carbonWR/PDMS, rozmiary: 80 um (50um//30um) (grubość) , 10 mm (długość) | 3 sztuki (1 opakowanie) | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji: wynikająca z cech produktu. Dostawa i wniesienie: wymagane |  |  |  |  |  |  |
|  | PIPETY AUTOMATYCZNE | Lp. | Okres gwarancji: wynikająca z cech produktu, Dostawa i wniesienie: wymagane | Ilość | Producent oraz model lub nr katalogowy (WYPEŁNIA WYKONAWCA): |  |  |  |
|  |  |  | 2-20uL | 2 sztuki | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | 10-100uL | 6 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | 20-200uL | 6 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | 10-1000uL ZMIANA: 100-1000 uL | 6 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | 500-5000uL | 6 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  |  | 1000-10000uL | 2 sztuki | - ……………………………………. |  |  |  |
|  | DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY PLASTIKOWY | Okres gwarancji: wynikająca z cech produktu, Dostawa i wniesienie: wymagane |  |  | Producent oraz model lub nr katalogowy (WYPEŁNIA WYKONAWCA):: |  |  |  |
|  |  | 1. | Filtry strzykawkowe z membraną wykonaną z PTFE o średnicy 25 mm, wielkości porów 0.20 um | 200 sztuk | - …………………………………… |  |  |  |
|  |  | 2. | Filtry strzykawkowe z membraną wykonaną z Nylonu o średnicy 25 mm, wielkości porów 0.20 um | 200 sztuk | - …………………………………… |  |  |  |
|  |  | 3. | Filtry strzykawkowe z membraną wykonaną z Nylonu o średnicy 17 mm, wielkości porów 0.20 um lub 0,22 um | 200 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | 4. | Filtry strzykwakowe- średnica 30 mm, wielkość porów 0,45 um, nylonowe | 200 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | 5. | Filtry strzykawkowe, średnica 30 mm, wielkość porów 0,45 um, PTFE | 200 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | 6. | Filtry szklane do faz, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego chromatografem Agilent - zestaw filtrów strzykowych z membraną z włókna szklanego o wielkości porów 0,7um i średnicy 15 mm | 100 sztuk | - …………………………………… |  |  |  |
|  |  | 7. | Próbówki do wirówki typu Falcon o objętości 15 ml i 50 ml | 2000 sztuk ( 1000 sztuk 15 ml i 1000 50ml) | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | 8. | Pipety plastikowe, Pasteur’a 1 ml | 500 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | 9. | Pipety plastikowe Pasteur’a 3 ml | 500 sztuk | - …………………………………… |  |  |  |
|  |  | 10. | Parafilm 59x70, 38 m, lub Parafilm o szerokości 100 mm, dł. 38 m | 1 sztuka | - …………………………………… |  |  |  |
|  |  | 11. | Końcówki do pipet niesterylne o objętości 2-20uL | 1000 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | 12. | Końcówki do pipet niesterylne o objętości 10-100uL | 1000 sztuk | - …………………………………… |  |  |  |
|  |  | 13. | Końcówki do pipet niesterylne o objętości 20-200uL | 1000 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | 14. | Końcówki do pipet niesterylne o objętości 10-1000uL ZMIANA: 100-1000 uL | 1000 sztuk | - …………………………………… |  |  |  |
|  |  | 15. | Końcówki do pipet niesterylne o objętości 500-5000uL | 1000 sztuk | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | 16. | Końcówki do pipet niesterylne o objętości 1000-10000uL | 1000 sztuk | - …………………………………… |  |  |  |
|  |  | 17. | Końcówki do pipet ułożone w statywach 10*96 o objętości 0,5-5 µl | 2 sztuki | - ……………………………………. |  |  |  |
|  |  | 18. | Końcówki do pipet ułożone w statywach 10*96 o objętości 20-200µl | 3 sztuki | - …………………………………… |  |  |  |
|  |  | 19. | Końcówki do pipet ułożone w statywach 10*96 o objętości 5-50 µL | 1 sztuka | 19. …………………………………… |  |  |  |
| SUMA poz.1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Do zaoferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga podania informacji o producencie oraz modelu lub numerze katalogowym oferowanego produktu (w przypadku niepodania tych informacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona). Jeżeli Zamawiający na podstawie tych informacji nie będzie w stanie zweryfikować, czy oferowany produkt spełnia określone wymagania Zamawiający może żądać od Wykonawcy opisu katalogowego/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia umożliwiającego weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.  Oświadczamy, że zaoferowane produkty spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.3 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.3 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 3 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA URZADZEŃ SPECJALISTYCZNYCH: HOMOGENIZATORY, SUSZARKI KOMOROWE, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE, WAGI ANALITYCZNE – 1 ZESTAW |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | HOMOGENIZATOR OBROTOWY I – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Napęd: - Prędkość obrotowa: min. 10 000 rpm, max. 33 000 rpm - Możliwość homogenizacji próbek o objętości do 1500 ml - Regulowana prędkość obrotowa - Moc silnika: nie mniej niż 100 W, nie więcej niż 360 W - Możliwość instalacji noży homogenizacyjnych, przystosowanych do rozdrabniania próbek o różnej objętości | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Nóż homogenizujący: - Kompatybilny z napędem wraz ze wszystkimi złączami gotowymi do pracy - Objętość próbek: od 10 do 250 ml - Elementy urządzenia mające kontakt z medium muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, przystosowane do pracy z żywnością | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Statyw z łącznikiem: - Statyw typu płytowego – pręt śr. min. 16 mm, dł. min. 690 mm, wymiary podstawy min. 330x200 mm - Łącznik umożliwiający połączenie homogenizatora ze statywem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 36 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | HOMOGENIZATOR OBROTOWY II – 1 ZESTAW |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Napęd: - Standardowa prędkość: minimum 500 obrotów na minutę, maksymalnie 30000 rpm - Regulacja prędkości bezstopniowa: od 500 do 30 000 obr/min - Możliwość homogenizacji próbek o objętości 0,05 – 2500 ml - Moc silnika: nie mniej niż 500 W - Wyposażony w skrzynię transportową lub odpowiednik - Możliwość instalacji różnych modułów z głowicami o zmiennej geometrii umożliwiających zastosowanie zmiennych sił ścinających przy zmiennej prędkości obrotowej - Zintegrowany elektroniczny system regulacji/stabilizacji z pokrętłem kontrolnym i wyświetlaczem LED - Funkcja łagodnego startu, zapobiegająca rozpryskiwaniu próbki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Końcówka dyspergująca: - Kompatybilna z napędem wraz ze wszystkimi złączami gotowymi do pracy - Umożliwiająca pracę z próbkami w zakresie objętości od 2 do 250 ml - Wykonana ze stali nierdzewnej wysokostopowej, elektronicznie wypolerowana - Średnica 12mm ±10%, długość 157mm ±10% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Statyw z łącznikiem: - Statyw dwuprętowy, z regulowaną wysokością - Łącznik umożliwiający połączenie homogenizatora ze statywem - Dodatkowy uchwyt do naczynia homogenizującego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 36 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | SUSZARKA KOMOROWA I – NATURALNY OBIEG POWIETRZA – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Obieg powietrza: naturalny | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pojemność komory: min. 55 litrów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres temperatury pracy: +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C Regulacja temperatury: co 0,1°C Ochrona nadtemperaturowa: klasy 1 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komora: - Drzwi pełne - Materiał komory: stal nierdzewna, materiał obudowy: blacha malowana proszkowo - Wymiary zewnętrzne urządzenia: - szerokość: 660 mm +/- 50 mm, - wysokość: 590 mm +/- 50 mm, - głębokość: 600 mm +/- 50 mm - Wymiary komory: - szerokość ≤400 mm, - wysokość: ≤400 mm, - głębokość: ≤360 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | - Maksymalne obciążenie półki: 10 kg - Maksymalne obciążenie urządzenia: 40 kg - Waga urządzenia: ≤ 50 kg - Ilość półek: min. 2 szt., półki perforowane lub druciane ze stali nierdzewnej - Moc znamionowa: <1800 W, zasilanie: 230 V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | SUSZARKA KOMOROWA II – NATURALNY OBIEG POWIETRZA – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Obieg powietrza: naturalny | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pojemność komory: min. 100 litrów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres temperatury pracy: +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C Regulacja temperatury: co 0,1°C Ochrona nadtemperaturowa: klasy 1 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komora: - Drzwi pełne - Materiał komory: stal nierdzewna - Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo - Wymiary zewnętrzne urządzenia: - szerokość: 720 mm +/- 50 mm, - wysokość: 750 mm +/- 50 mm, - głębokość: 700 mm +/- 50 mm - Wymiary komory: - szerokość ≤460 mm, - wysokość: ≤550 mm, - głębokość: ≤450 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalne obciążenie półki: 10 kg Maksymalne obciążenie urządzenia: 60 kg Waga urządzenia: ≤ 66 kg Ilość półek: min. 2 szt., półki perforowane lub druciane ze stali nierdzewnej Moc znamionowa: ≤ 2500 W, zasilanie: 230 V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | SUSZARKA KOMOROWA III – WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Obieg powietrza: wymuszony | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pojemność komory: min. 100 litrów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres temperatury pracy: +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Regulacja temperatury: co 0,1°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Ochrona nadtemperaturowa: klasy 1 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komora: - Drzwi pełne - Materiał komory: stal nierdzewna - Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo - Wymiary zewnętrzne urządzenia: - szerokość: 720 mm +/- 50 mm, - wysokość: 750 mm +/- 50 mm, - głębokość: 700 mm +/- 50 mm - Wymiary komory: - szerokość ≤460 mm, - wysokość: ≤550 mm, - głębokość: ≤450 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalne obciążenie półki: 10 kg Maksymalne obciążenie urządzenia: 60 kg Waga urządzenia: ≤ 66 kg Ilość półek: min. 2 szt., półki perforowane lub druciane ze stali nierdzewnej Moc znamionowa: ≤ 2500 W, zasilanie: 230 V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 1 SZTUKA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne (do gotowania, gotowania na parze, mieszania, ubijania, siekania, mielenia, miksowania, blendowania, emulgowania, ważenia, wyrabiania ciasta, rozpuszczania) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Silnik reluktancyjny niewymagający konserwacji, o mocy znamionowej 500W; bezstopniowe ustawianie obrotów od 40 do 10700 obr/min | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Interwał – tryb obrotów (napęd interwałowy) do wyrabiania ciasta | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pobór mocy: 1 000 W, zabezpieczenie zapobiegające przegrzaniu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zintegrowana waga z zakresem ważenia od 5 do 3000g | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Naczynie miksujące ze stali nierdzewnej z systemem grzewczym i zintegrowanym czujnikiem temperatury | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obudowa i inne części wykonane z tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie: 220-240V, maksymalny pobór energii: 1500W | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Port komunikacyjny Wi-Fi do połączenia z platformą internetową i możliwością aktualizacji oprogramowania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyświetlacz cyfrowy z ekranem dotykowym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obsługa intuicyjna | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Menu w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | WYPOSAŻENIE: - Jednostka bazowa - Naczynie procesowe (miksujące) wykonane ze stali nierdzewnej o pojemności 2,2 l, z możliwością rozłożenia na części i mycia w zmywarce - Pokrywa do naczynia z uszczelką i otworem wlotowym - Możliwość zabezpieczenia otworu wlotowego poprzez umieszczenie w nim naczynka wykonanego z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę z dwoma znacznikami pojemności - Przystawka dwupoziomowa z pokrywą umożliwiająca pracę z wykorzystaniem pary - Dodatkowe naczynie z tworzywa z możliwością podwieszenia w naczyniu miksującym do pracy z wykorzystaniem funkcji grzania - Biblioteka podstawowych przepisów w formie papierowej w języku polskim - Moduł umożliwiający połączenie z platformą internetową w celu aktualizacji oprogramowania i korzystania z internetowej bazy przepisów - Narzędzie umożliwiające dodatkowe mieszanie podczas pracy urządzenia z ograniczeniem poziomu zagłębienia w naczyniu - Narzędzie umożliwiające ubijanie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | WAGI ANALITYCZNE – 3 SZTUKI |  |
| Proszę podać dane oferowanych wag: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Zakres ważenia: 10 mg – 220 g | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Całkowity zakres tary wagi: -220 g | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Działka odczytowa: 0,1 mg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Powtarzalność standardowa: ≤ 0,1 mg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Średnica szalki: 100 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Masa wagi: 7-8 kg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Waga legalizowana i zgodna z normami CE, działka legalizacyjna e: 1 mg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | OBUDOWA: - Ręcznie otwierana osłona komory wagowej - Osłona boczna na prowadnicy. Obudowa odporna na odczynniki chemiczne - Możliwość wymiany i czyszczenia szyb osłon wagi - Menu wagi w języku polskim - Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) - Interfejs komunikacyjny z USB i RS 232 - Bezpośredni dostęp do podstawowych funkcji i bazy danych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie w siedzibie Odbiorcy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4+6 |
| I. | Homogenizator obrotowy I | 1 |  |  |  |  |
| II. | Homogenizator obrotowy II | 1 |  |  |  |  |
| III. | Suszarka komorowa I – Naturalny obieg powietrza | 1 |  |  |  |  |
| IV. | Suszarka komorowa II – Naturalny obieg powietrza | 1 |  |  |  |  |
| V. | Suszarka komorowa III – Wymuszony obieg powietrza | 1 |  |  |  |  |
| VI. | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 |  |  |  |  |
| VII. | Wagi analityczne | 3 |  |  |  |  |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.4 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.4 do wzoru umowy

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 4 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA TITRATORA – 1 SZTUKA |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | APARAT DO MIARECZKOWANIA AUTOMATYCZNEGO (ZESTAW DO MIARECZKOWAŃ ALKACYMETRYCZNYCH W ŚRODOWISKU BEZWODNYM) Z BAZĄ METOD DLA PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Mieszadło magnetyczne – śmigłowe, biureta wymienna o pojemności 20 ml, elektroda | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość stosowania biuret o objętości 1, 5, 10, 20 i 50 ml Najmniejsza dozowana porcja titranta: 1/10 000 objętości biurety Automatyczne rozpoznawanie objętości biurety używanej do miareczkowania zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP!) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zintegrowana butelka z titrantem, zaworem, biuretą i rurkami dozującymi titrant | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wbudowane złącze polaryzowanej elektrody do miareczkowań biampero- i biwoltametrycznych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wbudowany wzmacniacz różnicowy, umożliwiający pomiar techniką potencjometrii różnicowej np. miareczkowanie w środowisku niewodnym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pamięć aparatu umożliwiająca zapamiętanie min. 50 metod oraz pamięć dla „wspólnych zmiennych” wykorzystywanych np. do zapamiętywania wartości miana titranta lub ślepej próby | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność pomiaru potencjału – min. 0.1 Mv Precyzja dozowania titranta - min .1/10 000 objętości biurety, a dla biurety 1 ml - 0.1 µl | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Klawiatura umożlwiająca zmianę niektórych parametrów podczas miareczkowania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Współpraca z drukarką i wagą | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość zapisu wyników analiz do pamięci USB – pendrive, a następnie ich przeglądania w oprogramowaniu przetwarzająco-archiwizującym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość dalszej rozbudowy systemu o podajnik próbek (min. 12 stanowisk) oraz możliwość podłączenia drugiego urządzenia dozującego celem dozowania np. rozpuszczalnika pomocniczego przed właściwą analizą miareczkową Możliwość rozbudowy o oprogramowanie PC w języku polskim z bazą danych do archiwizacji, sortowania, filtracji i eksportu danych oraz generowania spersonalizowanych raportów. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Akcesoria do oznaczania liczby nadtlenkowej: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Bezobsługowa elektroda kombinowana metaliczna z pierścieniem platynowym do miareczkowań redoksymetrycznych – 2 sztuki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Akcesoria do prowadzenia pomiarów w układzie zamkniętym (uchwyt do szczelnego umieszczenia naczynka pomiarowego, kable połączeniowe do elektrody) wraz z naczynkami pomiarowymi ze szkła oranżowego (50-150 ml) – 2 sztuki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 3 dozowniki butelkowe o pojemności: - 1ml (0,5-5 ml) na roztwór nasycony KJ, - 2,5-25 ml oraz 5-50ml (na mieszaninę rozpuszczalników), z zapasową wylewką (1 szt. ) i rurką zasysającą (1 szt.) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Akcesoria do oznaczania liczby kwasowej: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Biureta o pojemności 50 ml wyposażona w system zaworów przestawno-rotacyjnych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komplet wężyków połączeniowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Końcówka dozująca z zaworem antydyfuzyjnym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.5 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.5 do wzoru umowy

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 5 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA APARATU DO POMIARU BARWY METODĄ CIELAB – 1 ZESTAW |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Układ optyczny oświetlenia/pomiaru: Odbicie: de:8° (oświetlenie rozproszone, kąt pomiary 8°, tryb SCE – składowa lustrzana wytłumiona). Zgodnie z CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, i JIS Z 8722 (Condition c). Transmisja: di:180° (oświetlenie rozproszone, kąt pomiaru 180°, transmisja całkowita lub rozproszona) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Główny port pomiarowy o średnicy min. 30 mm z automatycznie otwieraną i zamykaną przesłoną | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów substancji nieprzezroczystych w szalkach na górnym porcie pomiarowym i cieczy w komorze transmisji bez konieczności zmiany pozycji urządzenia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość pracy bez konieczności połączenia z komputerem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Średnica kuli rozpraszającej: min. Ø152 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Detektor: podwójna 40-elementowa linia diod krzemowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Monochromator: płaska siatka dyfrakcyjna | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres długości fali: od 360 nm do 740 nm ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozdzielczość widmowa: 10 nm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Szerokość połówkowa: do 10 nm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas pomiaru: do 2 s (do wyprowadzenia/wyświetlenia danych): minimalny odstęp między pomiarami: do 4 s | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obszar pomiaru/oświetlenia: - Odbicie: przełączany przez zmianę przysłony pomiarowej i ustawień - LAV: od Ø 30 mm do Ø 36 mm; MAV (opcjonalnie): od Ø 8 mm do Ø 11 mm; SAV (opcjonalnie): od Ø 3 mm do Ø 6 mm - Transmisja: Ø 20 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Powtarzalność: max. odchylenie standardowe ΔE*ab 0,04 * gdy biała płytka kalibracyjna jest mierzona 30 razy w odstępach 10 s po kalibracji bieli | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zgodność między instrumentowa: max. ΔE*ab 0,15 (typowo) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komora transmisji: bez ścianki przedniej, tylnej i pokrywy (nieograniczona długość i wysokość próbki); max. grubość półki: 60 mm. Opcjonalny uchwyt do kuwet i próbek płaskich może być zainstalowany lub usunięty | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyświetlacz: kolorowy, graficzny, LCD | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Język MENU: polski i/lub angielski | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kalibracja bieli: automatyczna kalibracja bieli (odbicie) i kalibracja 100% (transmisja) przy użyciu wbudowanej płytki kalibracyjnej (niedostępna przy pomiarze w szalce lub kuwecie) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Porty komunikacyjne: 2xUSB 1.1 (osobno do połączenia z PC i pendraive USB): RS-232C standard (połączenie z drukarką szeregową) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Iluminant: C, D65 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyświetlanie danych: wartości kolorymetryczne, różnicowe wartości kolorymetryczne, wykres różnicowy, klasyfikacja dobry/zły, podgląd koloru, ocena różnic i barwy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przestrzenie barw: L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yzy, XYZ, Munsell, wartości różnicowe w tych przestrzeniach (oprócz Munsell) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Indeksy: Odbicie: WI (ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); B (ASTM E 313-73). Transmisja: Gardner, skala jodowa, Hazen (APHA, Pt-Co), europejska Farmakopeja, US Farmakopeja | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Równania różnic barw: ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l:c) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Klasyfikacja dobry/zły: możliwość ustawienia tolerancji jako wartości różnicowej w dowolnej przestrzeni barw (oprócz Munsell) lub jako wartości różnicy barw według dowolnego równania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pamięć pomiarów, próbki: min. 4000 pomiarów; wzorce kolorów: min. 1000 pomiarów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zapis na pendraive USB: zapis pomiarów próbek i wzorców. Zapis i odczyt ustawień pomiarowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres temperatury/wilgotności pracy: np. 13 – 33°C, max. względna wilgotność: 80% (w temp. 35°C) bez skraplania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres temperatury/wilgotności przechowywania: 0 – 40°C, max. względna wilgotność: 80% (w temp. 35°C) bez skraplania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o system do pomiaru zmętnienia HAZE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Górny port pomiarowy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie przeznaczone do wykonywania badań produktów żywnościowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | AKCESORIA | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilacz, pokrowiec, przysłona 30 mm, przysłona transmisji 20 mm, USB kabel (2 m), kabel uziemiający | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Uchwyt próbki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw szklanych kuwet 50 x 38 mm, długość drogi optycznej: - 2 mm – 2 sztuki - 10 mm – 2 sztuki - 20 mm – 2 sztuki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw plastikowych kuwet 50 x 38 mm, długość drogi optycznej 10 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Puszka kalibracji zera, szklana szalka min. 60 Ø / 40 mm, płytka kalibracji zera | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 2 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.6 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.6 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 6 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO: CIEPLARKI – 2 SZTUKI, TERMOSTATY – 2 SZTUKI, WIRÓWKI – 2 SZTUKI, SPEKTROFOTOMETRY – 2 SZTUKI, SPEKTROMETR UV/VIS – 2 SZTUKI |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | CIEPLARKA – 2 SZTUKI |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Naturalna konwekcja - Zakres temperatury: temperatura otoczenia od +5°C do +70°C - Wymiary zewnętrzne (szer./wys./gł.): 740-770 mm / 735-790 mm/ 550-620 mm - Waga: do 60 kg - Pojemność wnętrza: 115-120L - Urządzenie musi posiadać zabezpieczenia temperaturowe z alarmem - Zużycie energii: max 25 Wh/h (przy 37°C) - Regulator z funkcją timera - Półka druciana (chromowana) i wsporniki półek rusztowych (10 sztuk) oraz dodatkowa półka - Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (ESG) - Regulowana klapa powietrza odlotowego - Antypoślizgowy zestaw na nóżki - Stelaż z możliwością ułożenia cieplarek w pozycji pionowej, jedna pod drugą (podkładki do piętrowania) Zgodnie z odpowiedziami na pytania: Zamawiający wymaga dostarczenia specjalnego stabilnego stelaża, który nie wymaga przykręcania do podłogi oraz ściany w celu stabilizacji (stelaż stalowy z certyfikatem wytrzymałości na ciężar obu cieplarek oraz na daną półkę), który umożliwi ustawienie urządzeń jedna pod drugą | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | TERMOSTAT – 2 SZTUKI |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Termostat z funkcją wytrząsania, z przezroczystą pokrywą - Zakres temperatury: temperatura otoczenia +5°C do +60°C - Jednorodność temperatury w przypadku 37°C: nie gorsza niż +/- 0,25°C - Możliwość przeprowadzenia regulacji temperatury co 0,1°C - Stabilność temperatury w przypadku 37°C: +/- 0,1°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Platforma magnetyczna do termostatu na zaciski magnetyczne dedykowana na 16 kolb o obj. 500 ml oraz 16 sztuk uchwytów na kolby o objętości 500 ml Lub Termostat wyposażony w perforowaną platformę ze stali nierdzewnej na wkręcane zaciski do kolb 500 ml, platforma musi być dedykowana na 16 kolb o obj. 500 ml. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas pracy urządzenia: od 1 min do co najmniej 48 godz. Możliwość wyboru trybu pracy ciągłej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Ruch kołowy o orbicie 19 mm lub 22 mm Zgodnie z odpowiedziami na pytania: Zamawiający dopuszcza termostat z ruchem kołowym o orbicie 30 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie wyposażone w system izolacji drgań pracy silnika | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Napięcie urządzenia 120/230 V, 50-60 Hz | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Panel dotykowy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | WIRÓWKA Z WYMIENNYM ROTOREM I CHŁODZENIEM I – 2 SZTUKI |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Wirówka z funkcją chłodzenia (regulacja temperatury w zakresie -20°C do +40°C) - Obroty wirówki: 90-18 000 rpm - Regulacja RPM/RCF - Zabezpieczenie przed błędnym załadowaniem - Wymiary (wys x szer x gł ): 360mmx660mmx320mm +/-20% - Ekran LCD | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Moc co najmniej 450 [W], Zasilanie 230/50,60 [V/Hz] | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażenie: - Rotory przystosowane do odwirowania próbek o objętości: 6x50 ml, 12x10/15 ml, 12x1,5/2 ml - Probówki Falcon PP 15ml 17x120 mm, stożkowe dno, dedykowane do tej wirówki – 50 sztuk - Probówki Falcon PP 50 ml 28x114 mm, stożkowe dno, dedykowane do tej wirówki – 50 sztuk | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | SPEKTROFOTOMETR – 2 SZTUKI |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Zakres długości fali: min 200 nm do max. 830 nm - Zakres stężenia bsa (do drogi optycznej od 1 do 10 mm, współczynnik obliczeniowy dla BSA = 1,515 µg/µL): 76 ng/µL – 45,450 ug/µL - Gniazdo kuwety od 12,5 mm × 12,5 mm - Napięcie max 230 V - Kuweta z możliwością pracy z mikro objętościami (2 sztuki na każdy spektrofotometr) - Zestaw kuwet kwarcowych do spektrofotometru (5 sztuk) dla każdego spektrofotometru - Mikro objętościowa celka do pomiaru próbek o objętości w zakresie max. 2.0 do min. 10 µl - Oznaczanie stężenia kwasów nukleinowych, białek lub innych analitów - Możliwość pomiaru BSA w zakresie 76 ng/µL – 45.450 ng/µL Zgodnie z odpowiedziami na pytania: - Zamawiający dopuszcza spektrofotometr, który pozwala na pomiar: Zakres stężenia BSA (do drogi optycznej od 1 do 10 mm, współczynnik obliczeniowy dla BSA = 1,515 ug/µL) 76 ng/µL - 45,450 ug/µL - Zamawiający wymaga dostarczenia 5 sztuk kuwet dla każdego spektrofotometru | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | SPEKTOMETR UV/VIS – 2 SZTUKI |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Zakres długości fali 190-1100 nm - Szerokość spektralna 2nm, dokładność dł. falowej ±0.5 nm, powtarzalność długości fali ±0.2nm - Pomiary w funkcji czasu - Lampa wolframowa i halogenowa automatycznie się przełączająca - Wyświetlacz LCD z podświetleniem - Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 500 x 430 x 220 mm (+/-20%) - Kuwety: mikro kuwety, kuwety kwarcowe - Detektor Fotodioda krzemowa - Możliwość przeprowadzenia analizy białek (m.in. metodami Bradford, Lowry, BCA, bezpośrednia UV i inne) - Oprogramowanie sterujące do pomiarów fotometrycznych, skanowanie czasowe, analiza ilościowa, kinetyka, ilościowa analiza białek/kwasów nukleinowych, analiza ilościowa – wykonywanie własnych krzywych kalibracyjnych - Waga do 20 kg - Zasilanie 100~240V, 50/60 Hz - Spektrofotometr z interfacem RS232 lub konwerterem USB z możliwością archiwizacji danych (załączone oprogramowanie do komputera) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4+6 |
| I. | Cieplarka | 2 |  |  |  |  |
| II. | Termostat | 2 |  |  |  |  |
| III. | Wirówka z wymiennym rotorem i chłodzeniem I | 2 |  |  |  |  |
| IV. | Spektrofotometr | 2 |  |  |  |  |
| V. | Spektrofotometr UV-VIS | 2 |  |  |  |  |

Do zaoferowanych urządzeń Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.7do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.7 do wzoru umowy

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 7 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA ZESTAWU DO ULTRAFILTRACJI- 1 zestaw |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego zestawu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Zestaw wyposażony w pompę perystaltyczną, zbiorniki ciśnieniowe, filtry strzykawkowe, falkony z możliwością zagęszczenia mieszanin pohodowlanych do 5 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa, wężyki, nakładki, filtry, kasety filtrujące - Pompa perystaltyczna która pracuje przy natężeniu przepływu do 200 mL/min - Rezerwuar na próbki o poj. 500 ml (naczynie diafiltracyjne), statyw, wskaźnik ciśnienia, złączki typu - T, złączniki do kaset - Maksymalna temperatura pracy pompy perystaltycznej: 40°C - Wyposażenie wielokrotnego użycia kaseta filtrująca o granicznej masie molowej (MWCO) 5,000 – opakowanie 4 szt. - Wielokrotnego użycia kaseta filtrująca o granicznej masie molowej (MWCO) 10,000 - opakowanie 4 szt. - Wielokrotnego użycia kaseta filtrująca o granicznej masie molowej (MWCO) 30,000 - opakowanie 4 szt. - Wielokrotnego użycia kaseta filtrująca o granicznej masie molowej (MWCO) 50,000 – opakowanie 4 szt. - Moduł 50 000 PES, moduł 30 000 PES - Automatyczne urządzenie do nakładania próbek z możliwością zmiany objętości (elektroniczne) Zgodnie z odpowiedziami na pytania: - Zamawiający wymaga dostarczenia zbiorników ciśnieniowych odpornych na zmiany ciśnienia, do których będzie dodawany rozwór do filtracji (od 100 ml do 1 l) – 3 sztuki - Zamawiający wymaga dostarczenia filtrów polidsulfonowych sterylnych o wielkości porów 0,22 i 0,45 um – 120 sztuk 0,22 um oraz 120 sztuk 0,45 um (razem 240 sztuk) - Zamawiający wymaga dostaczenia niesterylnych flakonów o pojemności 15 ml – 100 uL w ilości: 50 sztuk dla 10 kDa, 50 sztuk dla 30 kDa, 50 sztuk dla 50 kDa, 50 sztuk dla 100 kDa (łącznie 200 sztuk) - Zamawiający wymaga dostarczenia wężyków kompatybilnych z zaoferowanym urządzeniem ultrafiltracji - Zamawiający wymaga dostarczenia nakładek na wężyki w celu precyzyjnego dopasowania do kaset lub zbiorników ciśnieniowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanego zestawu Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3. 8 SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.8 do wzoru umowy

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 8 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA SPEKTROMETRU – 1 szt. |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Czytnik wyposażony w układ 4 monochromatorów (2 wzbudzające i 2 emisyjne) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość odczytu płytek od 6 do 1536 – dołkowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wytrząsanie orbitalne z regulacją parametrów wytrząsania: automatyczna regulacja amplitudy, regulacja prędkości obrotowej co najmniej w zakresie od 60-1200 obr/min | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Uchwyt na płytki pełniący jednocześnie funkcję inkubatora umożliwiający pracę w zakresie: +4ºC powyżej temperatury otoczenia do 45 ºC | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 2 dyspensery o objętości od 2 do 5000µl, o objętości martwej poniżej 100 µl. Każdy dyspenser wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji i kontroli pozycji końcówki w czytniku. Dyspensery umieszczone w obudowie czytnika, z łatwym dostępem poprzez odsuwany panel frontowy czytnika unoszony na profilowanych prowadnicach. Nie dopuszcza się dyspenserów montowanych w oddzielnych modułach, wymagających umieszczania ich obok lub na czytniku. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Funkcja automatycznej kontroli maksymalnej objętości dozowanej do pojedynczego dołka, zabezpieczająca przed przelaniem płynu. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Funkcja odzyskiwania niezużytych odczynników (cofnięcie ich z powrotem do butelek) uruchamiana z poziomu oprogramowania komputerowego oraz za pomocą dedykowanego przycisku umieszczonego przy każdym dyspenserze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi zapewniać eliminację pienienia się oraz rozpryskiwania dozowanych odczynników do sąsiednich dołków | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czytnik musi posiadać funkcje automatycznego rozpoznawania obecności płytki w uchwycie. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pomiar spektrofotometryczny: - Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa - Zakres długości fali: co najmniej 200 - 1000 nm - Zakres pomiarowy: 0 – 6 Abs - Liniowość pomiarów w zakresie: co najmniej 0 - 4 Abs – dla płytek 96 – dołkowych, co najmniej 0 – 3 Abs – dla płytek 384 - dołkowych - Szerokość połówkowa pasma: nie większa niż 5 nm - Regulacja długości fali: co 1 nm - Czułość: nie gorsza 0,001 Abs - Szybkość pomiaru: nie dłuższy niż 15s - płytka 96 dołkowa, nie dłuższy niż 45s - płytka 384 dołkowa - Skanowanie spektrum: w zakresie nie mniejszym niż 200 – 1000 nm - Dokładność: nie gorsza niż ±1% lub 0,003 Abs - Precyzja: nie gorsza niż: SD < 0.001 Abs - Typ odczytywanych płytek: 6 do 384 – dołkowe | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pomiary przy kilku długościach fali oraz skanowanie spektrum z regulacją zakresu widma oraz interwałów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pomiar fluorymetryczny: - Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa - Zakres wzbudzenia: co najmniej 200 - 1000 nm - Zakres emisji: co najmniej 270 – 840 nm - Tryb odczytu: górny - Szerokość połówkowa pasma: wzbudzenie około 5/12 nm; emisja około 12 nm - Regulacja długości fali: co 1 nm - Czułość FI: < 0.4 fmol fluoresceiny/dołek dla odczytu górnego oraz < 2 fmol dla innych fluorochromów stosowanych w całym zakresie wzbudzenia i emisji, - Zakres dynamiczny nie mniejszy niż 6 dekad. - Typy pomiarów co najmniej: intensywność fluorescencji oraz FRET - Szybkość pomiaru: nie dłuższy niż 15s - płytka 96 dołkowa, nie dłuższy niż 45s - płytka 384 dołkowa - Czas pomiaru: dla intensywności fluorescencji (FI) od 10 do 1000 ms, dla TRF od 10 do 10000 ms - Typ odczytywanych płytek: 6 do 1536 – dołkowe - Zakres dynamiczny co najmniej 6 dekad - Możliwość rozbudowy moduł TRF: czułość < 1 amol Europium/ dołek - Skanowanie spektrum dla FI oraz TRF w zakresie nie mniejszym niż 200 – 840 nm dla wzbudzenia i co najmniej 270 – 840 nm dla emisji | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość rozbudowy o luminometrię oraz możliwość wyposażenia czytnika we wbudowany moduł regulacji stężenia gazów CO2 i O2. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Regulacja i odczyt parametrów stężenia gazów w komorze roboczej czytnika z poziomu oprogramowania komputerowego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Stała rejestracja stężenia gazów i temperatury w komorze pomiarowej czytnika odnotowywana w historii każdego oznaczenia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czytnik powinien być wyposażony w automatycznie, dynamicznie regulowany detektor gwarantujący najlepsze wyniki w całym zakresie pomiarowym, bez konieczności wcześniejszego określania siły sygnału w badanych płytek | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czytnik musi sprawdzać obecność płytki w uchwycie, blokując odczyt przy jej braku | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Gniazda do komunikacji z komputerem USB | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | - Oprogramowanie komputerowe bez ograniczeń licencyjnych na nośniku danych, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows Vista, 7, 8 i 10 - Możliwość przeliczenia wyników pomiarów mikropłytkowych na kuwetę o długości drogi optycznej 10 mm - Program powinien zapisywać i prezentować dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, w tracie trwania oznaczenia, niezależnie od zastosowanej technologii pomiarowej, celem zapewnienia bezpieczeństwa danych na wypadek utraty połączenia między czytnikiem a programem - Możliwość eksportowania wyników do formatów: TXT, XML, XLS, PDF - Dokonywanie pomiarów ilościowych, jakościowych, kinetycznych, end-point, cut-off - Wbudowany generator formuł obliczeniowych użytkownika - Możliwość programowania kinetycznego skanowania spektrum - Możliwość wyboru ilości punktów pomiarowych w dołku - Możliwość programowania wielofunkcyjnych pomiarów kinetycznych – kilka technologii pomiarowych w jednym kroku - Program wyposażony w tryb symulacji umożliwiający naukę działania protokołów bez konieczności podłączania czytnika - Możliwość automatycznego przesyłania wyników za pomocą poczty elektronicznej - Możliwość ustawienia poziomów dostępu i uprawnień dla poszczególnych użytkowników | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 36 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.9 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.9 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 9 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i gastronomicznego: waga, biureta cyfrowa, łaźnia wodna I, łaźnia wodna II, tlenomierz, maszynka do makaronu, piec konwekcyjny, prasa do tłoczenia oleju, prasa do tłoczenia oleju z wymiennymi ślimakami, urządzenie do wypieku chleba i ciast, mikser wielofunkcyjny – 1 zestaw |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | WAGA LABORATORYJNA – 2 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanej wagi: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 4200 g +/- 5 % - Działka odczytowa nie mniejsza niż 0,01 g - Działka legalizacyjna nie mniejsza niż 0,1 g - Adjustacja (kalibracja) wewnętrzna. - Temperatura pracy minimum pomiędzy +10°C a +40°C - Czas ważenia – poniżej 3 sekund - Wyposażona w wyświetlacz LCD, wysokość cyfr minimum 15 mm. - Wymiary szalki do ważenia 165x165 mm +/- 5 % - Zasilacz dostosowany do wagi i sieci 230V/50Hz - Minimum II klasę dokładności - Powtarzalność minimum 0,02 g - Zakres możliwości tarowania do -4200 g +/- 5 % - Liniowość +/- 0,02 g - Wyposażona w minimum jeden interfejs komunikacyjny z USB i RS 232 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | BIURETA CYFROWA – 2 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanej biurety: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Pojemność biurety ≥ 20 ml - Odmierzanie objętości z dokładnością do 0,01 ml ± 0,2 %. - Wyposażona w system recyrkulacji do szybkiego opróżniania, bez utraty odczynnika - Wyposażona w wyświetlacz LCD, dobra widoczność, niezależnie od kąta patrzenia - Wyposażona w system indywidualnej kalibracji Quick-Cal - Wyposażona w obrotową głowicę - Zasilana ogniwami słonecznymi - Części biurety, które mają kontakt z odczynnikiem muszą nadawać się do sterylizacji - Możliwość transportu danych za pomocą złącza RS 232 lub USB | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | ŁAŹNIA WODNA I – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Urządzenie pozwalające na prowadzenie badań mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych posiadające zakres temperatur od 200 C do 99,90 C +/- 5°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zbiornik w łaźni musi być wykonany ze stali nierdzewnej metodą bezspoinową. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Łaźnia musi być wyposażona w dwa stanowiska, wyposażone pokrywy z fajerkami wykonanymi ze stali nierdzewnej pozwalającymi na regulację wielkości otworów do wstawiania próbek. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Łaźnia musi posiadać osłonę na grzałkę wykonaną z perforowanej blachy nierdzewnej, która umożliwi bezpieczne ustawianie materiałów w pojemnikach do jej wnętrza. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Łaźnia musi być wyposażona w sterownik analogowy lub mikroprocesorowy sterownik PID pozwalający na utrzymanie zadanej temperatury pracy z wysoką stabilnością. Regulowanie temperatury grzania za pomocą pokrętła lub przycisków. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary komory łaźni +/- 10 % : długość/szerokość/głębokość 290 x 250 x 210 mm +/- 10 %. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność stabilizacji temperatury bez zastosowania mieszadła do +/- 1,50 C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość odczytu aktualnej temperatury wodnej na wyświetlaczu LED | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Łaźnia musi być wyposażona w automatyczną blokadę grzania przy zbyt nikim poziomie wody sygnalizowaną poprzez diodę LED. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Sygnalizacja wbudowaną diodą LED: - osiągnięcie zadanej temperatury grzania, - gdy temperatura wody jest wyższa od zadanej - grzanie wody | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres temperatury otocznia w czasie pracy minimum od +10° C do +40° C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalny pobór mocy do 1000 W | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | ŁAŹNIA WODNA II – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Urządzenie pozwalające na prowadzenie badań mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych posiadające zakres temperatur od 200 C do 99,90 C +/- 5°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zbiornik w łaźni musi być wykonany ze stali nierdzewnej metodą bezspoinową. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Łaźnia musi być wyposażona w dwa stanowiska, wyposażone pokrywy z fajerkami wykonanymi ze stali nierdzewnej pozwalającymi na regulację wielkości otworów do wstawiania próbek. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Łaźnia musi posiadać osłonę na grzałkę wykonaną z perforowanej blachy nierdzewnej, która umożliwi bezpieczne ustawianie materiałów w pojemnikach do jej wnętrza. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Łaźnia musi być wyposażona w sterownik analogowy lub mikroprocesorowy sterownik PID pozwalający na utrzymanie zadanej temperatury pracy z wysoką stabilnością. Regulowanie temperatury grzania za pomocą pokrętła lub przycisków. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary komory łaźni długość/szerokość/głębokość 290 x 250 x 210 mm +/- 10 %. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność stabilizacji temperatury bez zastosowania mieszadła do +/- 1,50 C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość odczytu aktualnej temperatury wodnej na wyświetlaczu LED | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Łaźnia musi być wyposażona w automatyczną blokadę grzania przy zbyt nikim poziomie wody sygnalizowaną poprzez diodę LED. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Sygnalizacja wbudowaną diodą LED: - osiągnięcie zadanej temperatury grzania, - gdy temperatura wody jest wyższa od zadanej - grzanie wody | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres temperatury otocznia w czasie pracy minimum od +100 C do +400 C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalny pobór mocy do 1000 W | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | TLENOMIERZ – 2 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego tlenomierza: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Urządzenie przenośne dające możliwość wykonywania pomiarów w wodach czystych i ściekach. - Urządzenie przenośne dające możliwość wykonywania pomiarów w wodach czystych i ściekach. - Urządzenie w pełni wodoszczelne /IP-67/ i utrzymujące się na powierzchni wody. - Możliwość stosowania głowicy pomiarowej bez kabla - Kalibracja jedno punktowa w 100 % nasycenia. - Możliwość ręcznego wprowadzenia poprawki na zasolenie w przypadku pomiaru zawartości tlenu w mg/l. - Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie minimum od 00C do 400C. - Możliwość pomiaru zawartości tlenu w wodzie % nasycenia 02 lub w mg/l - Zakres pomiaru tlenu w % 02 minimum od 0-199,5 %, a tlenu w mg/l minimum od 0-19,9 mg/l przy zakresie temperatur od 00C do 400C. - Rozdzielczość minimum 0,1 % 02 oraz 0,01 mg/l - Dokładność przyrządu z czujnikiem tlenu w temperaturze kalibracji ±2%. - Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 4%, - Przy różnicy ±10°C dokładność ±6%. - Wyposażony w wyświetlacz umożliwiający obserwację jednej z wybranych funkcji. - Zasilanie bateryjne. Automatyczne wyłączenie zapobiegające rozładowaniu baterii. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | MASZYNKA DO MAKARONU – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Maszynka do wyrobu makaronu z możliwością zrobienia 3 rodzajów makaronu: - Fettuccine (wstążka) 6,5 mm, Tagliolini (nitka)1,5 mm, Lasagne 150 mm. - Materiał: stal nierdzewna - Możliwość regulacji grubości wałkowanego ciasta w min. 10 zakresach od 0,6 do 4,8mm. - Możliwość rozbudowy za pomocą wymiany przystawek/głowic do kilku innych rodzajów makaronu oraz dwóch wielkości pierożków Ravioli. - Silnik elektryczny Moc 100W - Szerokość robocza co najmniej 150mm Wyposażenie: maszynka, przystawka, silnik, korbka, uchwyt montażowy do blatu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | PIEC KONWEKCYJNY – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego pieca: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - pojemność: min. 3 blachy - wymiary: szer. 595 x gł. 615 x wys. 570 mm +/- 10% - napięcie: 230 V - zasilanie: elektryczne - materiał – stal nierdzewna - temperatura maksymalna: co najmniej 250 °C - min. 2 wentylatory - moc min. 2,5 kW - blachy min 3 szt. - termostat - podstawa dostosowana do wymiarów pieca | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego pieca u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | PRASA DO TŁOCZENIA OLEJU – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - prasa ślimakowa do tłoczenia na zimno oleju z nasion oleistych, twardych orzechów i pestek np. winogron - moc urządzenia min 400W, moc grzałki min 150W - konstrukcja ze stali nierdzewnej INOX, łatwo demontowany ślimak ze stali nierdzewnej - zasilanie 230 V - masa do 12 kg - wymiary dł.500mm x szer.250mm x wys. 400mm ±10% - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wyposażenie: silnik, ślimak, grzałka, termostat, zasypnik, zbiornik na olej, sitko, rękawica, wycior | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | PRASA DO TŁOCZENIA OLEJU Z WYMIENNYMI ŚLIMAKAMI – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego modelu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - prasa do tłoczenia oleju na zimno z surowców oleistych o różnej twardości - pozyskiwanie oleju z orzechów, pestek, nasion i ziaren np. pestek winogron - moc 650 W, pojemność min 700 g - 2 ślimaki do tłoczenia na zimno jeden do miękkich a drugi do twardych pestek - wyposażenie: zbiornik na surowce, pokrywka zbiornika na surowce, naczynie na olej, sitko filtracyjne, zbiornik na odpad, walec ślimakowy do miękkich surowców, walec ślimakowy do twardych surowców, kabel zasilający, szczotka, rękawica - możliwość łatwego demontażu mechanizmu tj. bez konieczności użycia narzędzi - mechanizm zabezpieczający przed przegrzaniem - wymiary urządzenia: max 30 x 40 x 20 cm (szer. x wys. x gł.) ±10% - waga: max 6 kg ±10% - zasilanie 230V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | URZĄDZENIE DO WYPIEKU CHLEBA I CIAST – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego modelu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Moc nie mniej niż 700 W - Możliwość wyboru wielkości pieczonej porcji (500-750 do 1000g) - Możliwość wyboru poziomu wypieczenia skórki - Programy standardowe i do wypieków bezglutenowych - Przygotowanie ciasta na makaron - Możliwość opóźnienia startu - Możliwość podtrzymania temperatury - Akcesoria – hak do wyjmowania formy, dodatkowe mieszadło, dodatkowa forma do wypieku, akcesoria do czyszczenia - Wyświetlacz LCD | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | MIKRES WIELOFUNKCYJNY – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego miksera: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Urządzenie służące do rozdrabniania, przecierania, wyciskania owoców i warzyw miękkich, - Urządzenie o mocy minimum 1200W, - Urządzenie musi zawierać 3 różne sita o różnej średnicy otworów, - Urządzenie musi zawierać ściekacz produktu oraz zasobnik o pojemności minimum 6L i średnicy co najmniej 26cm, wykonany ze stali nierdzewnej, - Wydajność urządzenia – nie mniej niż 160 kg/h, - Element rozdrabniający (ślimak) musi być wykonany z żywicy acetalowej o długości nie mniejszej niż 28 cm, - Urządzenie musi posiadać włącznik maszyny trójpołożeniowy z funkcją biegu wstecznego, - Urządzenie musi zawierać plastikowy popychacz owoców i warzyw. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4+6 |
| I. | Waga laboratoryjna | 2 |  |  |  |  |
| II. | Biureta cyfrowa | 2 |  |  |  |  |
| III. | Łaźnia wodna I | 1 |  |  |  |  |
| IV. | Łaźnia wodna II | 1 |  |  |  |  |
| V. | Tlenomierz | 2 |  |  |  |  |
| VI. | Maszynka do makaronu | 1 |  |  |  |  |
| VII. | Piec konwekcyjny | 1 |  |  |  |  |
| VIII. | Prasa do tłoczenia oleju | 1 |  |  |  |  |
| IX. | Prasa do tłoczenia oleju z wymiennymi ślimakami | 1 |  |  |  |  |
| X. | Urządzenie do wypieku chleba i ciast | 1 |  |  |  |  |
| XI. | Mikser wielofunkcyjny | 1 |  |  |  |  |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.10 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.10 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 10 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO: frytownica dwukomorowa, grill elektryczny, kuchenka mikrofalowa, stół chłodniczy, stół mroźniczy, kuchnia gastronomiczna elektryczna, piec elektryczny, urządzenie do gotowania sous-vide, pakowarka próżniowa, sterylizator do noży, prasa do hamburgerów zmywarka gastronomiczna, robot kuchenny - 1 zestaw |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | FRYTOWNICA DWUKOMOROWA– 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Pojemność 2x3,5l - Obudowa ze stali nierdzewnej - Wyjmowany pojemnik na fryturę - Termostat o regulacji temperatury w zakresie od max 60°C do min 190°C - Kosze o składanych rączkach - Zasilanie elektryczne 230 V - Moc minimalna 4 kW - Wymiary długość do 60 cm, szerokość do 45 cm, wysokość do 30 cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GRILL ELEKTRYCZNY – 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego grilla: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Grill podwójny kontaktowy - Obudowa ze stali nierdzewnej - Płyty dolne i górne ryflowane - Niezależna regulacja temperatury obu sekcji grilla w zakresie od max 50°C do min 300°C - Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Płyta dolna z rantem zabezpieczającym przed wylewaniem tłuszczu - Kontrolka pracy oraz kontrolka osiągnięcia zadanej temperatury dla obu sekcji grilla - Nienagrzewające się uchwyty pokrywy - Zasilanie 230V - Moc minimalna 3,5 kW | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | KUCHENKA MIKROFALOWA – 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego sprzętu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Obudowa ze stali nierdzewnej - Sterowanie elektroniczne - Min trzy zakresy mocy mikrofal - Możliwość zapamiętania min 15 programów - Przystosowana do pojemników GN ½ z poliwęglanu - Zasilanie 230V - Moc min 1 kW | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | STÓŁ CHŁODNICZY – 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego stołu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Obudowa ze stali nierdzewnej, blat z rantem tylnym - Agregat chłodniczy boczny - Trzy niezależne szafki/drzwi - Pojemność min 450L - Minimum trzy półki - Przystosowany do pojemników GN 1/1 - Zasilanie 230V - Zakres temperatur od max -2°C do min 8°C - Możliwość pracy w temperaturze otoczenia dp 30°C - Moc min 300W - Długość 180 cm±5 cm, szerokość blatu 70cm ±5 cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | STÓŁ MROŹNICZY – 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego stołu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Obudowa ze stali nierdzewnej, blat z rantem tylnym - Agregat mroźniczy boczny - Trzy niezależne szafki/drzwi - Pojemność min 450L - Minimum trzy półki - Przystosowany do pojemników GN 1/1 - Zasilanie 230V - Zakres temperatur od max -22°C do min -18°C - Możliwość pracy w temperaturze otoczenia do 30°C - Moc min 300W - Automatyczne odszranianie - Długość 180cm ±5 cm, szerokość blatu 70cm ±5 cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | KUCHNIA GASTRONOMICZNA ELEKTRYCZNA – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego sprzętu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Obudowa ze stali nierdzewnej, płyta górna tłoczona, podstawa z półką - Sześciopalnikowa, minimalny wymiar palników 20 cm - Regulacja płynna temperatury lub minimum 6 poziomów - Zasilanie 400V, moc 6 x min 2,5kW - Długość min 100 cm, szerokość blatu min 70 cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | PIEC ELEKTRYCZNY – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego pieca: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Obudowa ze stali nierdzewnej - Sterowanie manualne - Nawilżanie komory - Zasilanie 230V, moc min 2,5kW - Przystosowany do 4 pojemników GN 2/3 - Wyposażenie pieca w 4 pojemniki GN 2/3 ze stali nierdzewnej o wysokości maks. 40 mm. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | URZĄDZENIE DO GOTOWANIA SOUS-VIDE – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Obudowa ze stali nierdzewnej - Panel sterowania elektroniczny - Wyposażone w stojak na worki - Zawór spustowy komory cyrkulacyjnej - Stabilność i odczyt temperatury co 0,1°C - Zabezpieczenie przed niskim poziomem wody - Pojemność min 20 L - Zasilanie 230V, moc min 2,0kW - Zakres temperatury od max 10 do min 99°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | PAKOWARKA PRÓŻNIOWA – 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Obudowa ze stali nierdzewnej, drzwi przeźroczyste - Przeznaczona do pakowania płynnych produktów spożywczych - Minimalne wymiary komory 30x25x25 cm - Panel sterowania elektroniczny wraz ze wskaźnikiem ciśnienia - Listwa zgrzewająca z wieszakami na woreczki - Minimalna długość zgrzewu 20 cm - Możliwość powieszenia na ścianie - Zasilanie 230V, Moc min 0,3kW | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | STERYLIZATOR DO NOŻY – 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Obudowa ze stali nierdzewnej, drzwi przeźroczyste - Oparty na działaniu promieniowania UV - Minimalna pojemność na 10 sztuk noży - Wbudowany timer do 60 minut - Zabezpieczenie przed włączeniem przy otwartych drzwiach - Możliwość powieszenia na ścianie - Zasilanie 230V, Moc min 20W | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | PRASA DO HAMBURGERÓW – 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanej prasy: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Wykonanie ze stali nierdzewnej i/lub aluminium - Średnica hamburgera minimum 13 cm - Dźwignia do wyjmowania gotowego hamburgera - Pojemnik na folie do przekładania hamburgerów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | ZMYWARKA GASTRONOMICZNA– 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Obudowa ze stali nierdzewnej - Minimum dwa cykle mycia np. 120/180 s - Pompa odpływu - Dozownik płynu płuczącego - Dozownik płynu myjącego - Pojemność wanny min :25 l - Pojemność bojlera: min. 5 l - Zużycie wody na 1 cykl: nie więcej niż 3 l - Zasilanie i moc: 230/400V moc odpowiednio niemniej niż 3,5/4,5 kW - Wymiary kosza:50x50 cm - Maksymalna wysokość talerzy nie mniej niż 30 cm. - Kosze łącznie 4 sztuki (po jednym na talerze, uniwersalny, do szkła, na sztućce) - Wyposażenie: zmiękczacz wody (min. 5 l), płyn czyszczący (min. 5 l), płyn nabłyszczający (min. 5 l) Zgodnie z odpowiedziami na pytania: Zamawiający dopuszcza zmywarkę gastronomiczną o mocy 3,4/4,9 kW | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | ROBOT KUCHENNY– 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego robota: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Misa o pojemności min 6,5L z pokrywą - Przystawka do rozdrabiania mięsa z 3 sitkami i 2 końcówkami do nadziewania do kiełbas - Mieszanie: hak do zagniatania ciasta, mieszadło Flexi, mieszadło K, końcówka do ubijania, mieszadło do przekładania - kielich - Malakser: tarcza do cienkich plastrów, tarcza do cięcia w słupki, tarcza do drobnych wiórków, tarcza do grubych plastrów, tarcza do grubych wiórków, tarcza do tarcia ziemniaków, - Wyciskarka do cytrusów - Zasilanie 230V, Moc min 1,7kW | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Zamawiającego do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4+6 |
| I. | Frytownica dwukomorowa | 1 |  |  |  |  |
| II. | Grill elektryczny | 1 |  |  |  |  |
| III. | Kuchenka mikrofalowa | 1 |  |  |  |  |
| IV. | Stół chłodniczy | 1 |  |  |  |  |
| V. | Stół mroźniczy | 1 |  |  |  |  |
| VI. | Kuchnia gastronomiczna elektryczna | 1 |  |  |  |  |
| VII. | Piec elektryczny | 1 |  |  |  |  |
| VIII. | Urządzenie do gotowania sous-vide | 1 |  |  |  |  |
| IX. | Pakowarka próżniowa | 1 |  |  |  |  |
| X. | Sterylizator do noży | 1 |  |  |  |  |
| XI. | Prasa do hamburgerów | 1 |  |  |  |  |
| XII. | Zmywarka gastronomiczna | 1 |  |  |  |  |
| XIII. | Robot kuchenny | 1 |  |  |  |  |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.11 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.11 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 11 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego: mikser wielofunkcyjny, frytownica, stół chłodniczy 3-drzwiowy, mikser ręczny, szatkownica, aparat do schładzania (z mieszaniem) i zestalania (mrożenia) emulsji spożywczych – 1 zestaw |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | MIKRES WIELOFUNKCYJNY – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego miksera: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Moc silnika min. 1700 W - Pojemność misy roboczej: 5-6,7 litra - Pojemność kielicha min. 1,6 litra - Regulacja obrotów elektroniczna – płynna - Praca pulsacyjna - Funkcje dodatkowe nadziewanie kiełbas, - Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce - Funkcje: Miksowanie, Rozdrabnianie – siekanie, Mieszanie, Ubijanie piany, Mielenie mięsa, Krojenie na plastry, Tarcie ziemniaków, Zagniatanie ciasta, cięcie w kostkę, Tarcie na wiórki, Krojenie na frytki , Wyciskanie soku z cytrusów - Wyposażenie: 2 końcówki do kiełbas, 3 sitka, hak do zagniatania ciasta, kielich do koktajli, końcówka do kebbe, końcówka do ubijania, malakser, mieszadło do przekładania, mieszadło Flexi, mieszadło K, misa robocza z pokrywą, tarcza do cienkich plastrów, tarcza do cięcia w słupki, tarcza do drobnych wiórków, tarcza do grubych plastrów, tarcza do grubych wiórków, tarcza do tarcia ziemniaków, | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | FRYTOWNICA – 2 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego sprzętu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Frytownica o pojemności max 3l, jednokomorowa - Zakres temperatur 60-190 C - Moc max 2200 W - Zasilanie elektryczne 230 V - Zabezpieczenie przed przegrzaniem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | STÓŁ CHŁODNICZY 3-DRZWIOWY – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego stołu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Stół chłodniczy 3 drzwiowy wyposażony w agregat boczny z blatem roboczym - Wymiary dł. 1790 do 1850 mm x szer. 600 do 700 mm x wys. 850 do 950mm - Obudowa ze stali nierdzewnej - Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat - Klasa klimatyczna: 4 - praca urządzenia do temp. otoczenia do 38°C - Samozamykające się drzwi - Pojemność komory: 360 l – 465 l - Zakres temperatur -2 do +8C - Zasilanie 230V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | MIKRES RĘCZNY – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego miksera: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Urządzenie zanurzeniowe służące do miksowania potraw w garnkach bez konieczności przekładania zawartości, z końcówką miksującą o długości ramienia minimum 25 cm - Urządzenie pozwalające na miksowanie żywności w naczyniach o pojemności do 15 litrów. - Urządzenie musi posiadać: - przycisk regulacji obrotów - nóż, dzwon i ramię wykonane ze stali nierdzewnej - uchwyt do zamocowania na ścianie - Urządzenie o mocy minimum: 0,27 kW - Szerokość urządzenia: nie większa niż 9,5 mm ZMIANA: cm - Prędkość obrotowa miksera: nie mniejsza niż 9600 obrotów na minutę | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
| a) | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | SZATKOWNICA – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego sprzętu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Szatkownica elektryczna do warzyw z dużym otworem - Urządzenie musi posiadać okrągły otwór wlotowy średnicy minimum 165 mm - Urządzenie musi posiadać mały otwór do wkładania mniejszych warzyw o średnicy minimum 55 mm - Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie, które wyłącza obroty podczas uniesienia docisku oraz po uniesieniu górnej pokrywy komory - Prędkość obrotowa tarcz minimum: 300 obr./min. - Obudowa komory krojącej wykonana ze stali nierdzewnej, natomiast komora cięcia wykonana z odlewu aluminium - Urządzenie o mocy: minimum 750W Urządzenie musi zawierać przynajmniej sześć tarcz tnących warzywa na plastry, wiórki i kostki 10 na 10 mm, w tym: kostki 10 mm oraz plasterki 2 mm, plasterki 4 mm, wiórki 3 mm, wiórki 5 mm, wiórki 7 mm. - Waga urządzenia nie większa niż 25 kg Zgodnie z odpowiedziami na pytania: Zamawiający dopuszcza szatkownicę z obudową komory krojącej wykonanej z odlewu aluminium, natomiast dolna część obudowy wykonana ze stali nierdzewnej. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA: Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | APARAT DO SCHŁADZANIA (Z MIESZANIEM) I ZASTALANIA (MROŻENIA) EMULSJI SPOŻYWCZYCH – 1 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego aparatu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | - Aparat umożliwiający schłodzenie emulsji spożywczej przy jednoczesnym jej mieszaniu oraz zestalenie jej. - Pojemnik/zbiornik na emulsję: - pojemność - 1.2-1.5 litra - materiał – aluminium lub stal kwasoodporna - możliwość wyjmowania - Mieszadło: wyjmowane, z tworzywa sztucznego lub stali kwasoodpornej - Możliwość obserwacji procesu przez wziernik zamontowany w obudowie aparatu - Cyfrowy wyświetlacz temperatury panującej wewnątrz zbiornika - Zakres mrożenia do – 35 ± 3̊C - Wymiary aparatu (dł; szer; wys) - do 35 x do 42 x do 38 cm - Waga całkowita – do 14 kg - Zasilanie - 230 V - Moc – nie mniejsza niż 15W | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4+6 |
| I. | Mikser wielofunkcyjny | 1 |  |  |  |  |
| II. | Frytownica | 2 |  |  |  |  |
| III. | Stół chłodniczy 3-drzwiowy | 1 |  |  |  |  |
| IV. | Mikser ręczny | 1 |  |  |  |  |
| V. | Szatkownica | 1 |  |  |  |  |
| VI. | Aparat do schładzania (z mieszaniem) i zastalania (mrożenia) emulsji spożywczych | 1 |  |  |  |  |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : 250.43.2020

Załącznik nr 3.12 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.12 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 12 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA SZPRZĘTU LABORATORYJNEGO: REFRAKTOMETRY, WAGA,WAGOSUSZARKA, PH-METR, MIESZADŁO, ŁAŹNIA WODNA, DOZOWNIK BUTELKOWY, PŁYTKI, APARAT DO HYDROLIZY, CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA, SZKŁO LABORATORYJNE – 1 ZESTAW |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE |  |  |  | warunek konieczny (spełnia)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REFRAKTOMETRY PRZENOŚNE - 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | Refraktometr przenośny dający możliwość pomiaru współczynnika załamania światła oraz ilości stopni Brix (stężenie sacharozy), z czasem odpowiedzi nie dłuższym niż 2 sekundy, ze źródłem światła - żółta dioda LED |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Możliwa automatyczna kompensacja temperatury (korygowanie wpływu temperatury) na pomiary stopni Brix oraz współczynnika załamania światła, w przedziale temperatur nie mniejszym niż od 10 do 40 °C |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Równoczesne wyświetlanie jednostek pomiarowych i temperatury, skala temperatury od 0 °C do nie mniej niż 80 °C, rozdzielczość temperatury nie większa niż 0,1°C, dokładność temperatury nie większa niż ± 0,3°C |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Kalibracja urządzenia wykonywana poprzez naniesienie wody destylowanej i naciśnięcie co najwyżej dwóch przycisków |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Wklęsła cela pomiarowa, minimalna objętość próbki nie większa niż 0,2 ml, waga urządzenia nie większa niż 0,5 kg. Blaszka pomiarowa wykonana ze stali nierdzewnej, pryzmat ze szkła krzemowego, Klasa szczelności - nie mniejsza niż IP65 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Możliwość zasilania urządzenia przez baterie, baterie w komplecie Samowyłączanie się po nieużytkowaniu (nie dłużej niż po 5 min. nieużytkowania) |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Skala: od 0,0 do nie mniej niż 85,0 % Brix Rozdzielczość: nie większa niż 0,1 % Brix, Dokładność: nie większa niż ±2% Brix |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | DOSTAWA |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa oraz wniesienie do w siedziby Odbiorcy. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | WAGA ELEKTRONICZNA – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Waga precyzyjna, legalizowana, ważąca z dokładnością nie większą 0,01g oraz udźwigiem nie mniejszym niż 2100 g, z kalibracją wewnętrzną - Urządzenie musi posiadać podświetlany wyświetlacz LCD - Zawiera szalkę o wymiarach nie mniejszych niż 195×195 mm - Waga musi posiadać system kalibracji wewnętrznej - Obciążenie minimalne – nie większe niż 500 mg, powtarzalność – nie większa niż 10 mg - Czas stabilizacji – nie dłuższy niż 1,5 s - Masa wagi - nie większa niż 7 kg - Urządzenie musi posiadać rozbudowany interfejs komunikacyjny, minimalnie 2 łącza RS 232 oraz jedno łącze USB-A i USB-B |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | DOSTAWA |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa oraz wniesienie do w siedziby Odbiorcy. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | WAGOSUSZARKA – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Urządzenie pomiarowe do wyznaczania względnej wilgotności próbek z obciążeniem maksymalnym 50 g, i dokładnością odczytu 0,1 mg z promiennikiem podczerwieni - Urządzenie musi posiadać wyświetlacz LCD z podświetlaniem - Urządzenie musi posiadać minimum 4 profile suszenia - W urządzeniu zakończenie procesu suszenia musi odbywać się automatycznie, po zadanym czasie lub ręcznie - Wymiary szalki nie mniejsze niż: średnica 90 mm, wysokość 8 mm - Dokładność odczytu wilgotności nie większa niż 0,0001 % - Powtarzalność wilgotności: nie większa niż +/-0,05% przy próbce ważącej 2g - Zakres temperatury suszenia: nie mniejszy niż 160°C, - Waga urządzenia - nie większa niż 7 kg - Maksymalna wysokość badanej próbki: nie mniejsza niż 20 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | DOSTAWA |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa oraz wniesienie do w siedziby Odbiorcy. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | PH-METR - 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie służące do pomiary pH razem: - z min. 7 calowym dotykowym ekranem - z czujnikiem temperatury, - z kablem o długości minimum 1,7 metra, - z zasilaczem, - z czujnikiem temperatury z rezystorem oraz elektrodą do pomiaru pH - z zestawem trzech buforów w pojemnikach minimum 100 ml (o pH 4,0; 7,0 i 9,0) |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi posiadać: - funkcję umożliwiającą zatrzymanie wyniku. - sygnalizację ustalonego pomiaru. Kalibracja elektrody pH w minimum 3 punktach |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi posiadać elektrodę szklaną, uniwersalną, umożliwiającą pomiar pH cieczy i żywności półpłynnej, o zakresie pomiaru pH minimum: 0 – 14, o minimalnej głębokości zanurzenia nie większej niż 25 mm, w osłonie plastikowej |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi posiadać automatyczne wykrywanie wartości buforów |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Możliwość odczytu charakterystyki elektrody |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Możliwość wyboru jednostki pomiaru temperatury: minimum °C, °F, K, rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1°C |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi posiadać pamięć wewnętrzną umożliwiającą zbieranie wyników pomiaru z podaniem temperatury pomiaru, daty i godziny pomiaru |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie z menu w języku polski |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Możliwość połączenia komputera przez USB. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Zakres pomiaru pH: minimum od 0 do 14, rozdzielczość pomiaru pH: nie większa niż 0,01 jednostki |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | MIESZADŁO MAGNETYCZNE - 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mieszadło magnetyczne jednopozycyjne z grzaniem z termoregulatorem oraz statywem - Urządzenie zapewniające kontrolę temperatury podgrzewanej substancji z dokładnością ±0,5°C - Urządzenie musi wyświetlać temperaturę oraz prędkość obrotów - Obroty regulowane: minimum do 1400 obr/min, temperatura regulowana płyty: minimum do 250°C (z dokładnością minimum 1 °C) - Średnica płyty grzejnej: nie mniejsza niż 135 mm - Powierzchnia płyty - odporna na chemikalia - Maksymalna pojemność mieszanej cieczy: nie mniejsza niż 17 L - Stopień ochrony obudowy: minimum IP 42 - Urządzenie musi zawierać system ostrzegania o gorącej płycie |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Wyposażenie: - 1 mieszadełko magnetyczne o średnicy co najmniej 12 mm, - 1 mieszadełko o średnicy co najmniej 25 mm, - 1 mieszadełko o średnicy co najmniej 60 mm, |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Dostawa oraz wniesienie do w siedziby Odbiorcy. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | ŁAŹNIA WODNA – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | Łaźnia wodna jednokomorowa, czterostanowiskowa z systemem cyrkulacji zapewniającym równomierny rozkład temperatury. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w regulator temperatury oraz wyświetlacz temperatury zadanej i mierzonej |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi posiadać: - funkcję odliczania czasu w zakresie minimum: od 1 do 600 minut - czujnik sygnalizujący zbyt niski poziom cieczy w wannie i blokujący grzanie w przypadku niedostatecznej ilości płynu - system sterowania, który utrzymuje temperaturę cieczy w łaźni z dokładnością maksymalnie do 0,5 °C |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Zakres pracy urządzenia – nie mniejszy niż: od 5℃ powyżej temperatury otoczenia do 99℃ |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Głębokość wanny: nie mniejsza niż 200 mm, szerokość i długość wanny: nie mniejsza niż 300 mm Pojemność wanny: nie mniejsza niż 18 litrów |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Moc urządzenia: nie mniejsza niż 1200 W |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Wyposażenie: - osuszacz na kolby, - pokrywa pod krążki redukcyjne z 4 otworami (minimum średnicy 110 mm), - 4 zestawy krążków redukcyjnych z tworzywa |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | DOSTAWA |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa oraz wniesienie do w siedziby Odbiorcy. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz instrukcją BHP |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | DOZOWNIK BUTELKOWY – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik butelkowy przeznaczony do dozowania agresywnych substancji o regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem i zaworem zwrotnym na 0,5-5 ml Urządzenie musi umożliwiać dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem Urządzenie musi być autoklawowane w temperaturze przynajmniej 121℃ Urządzenie musi posiadać teleskopową rurką zasysającą o długości minimum 240 mm Urządzenie nadające się do pracy z stężonymi kwasami i zasadami (np. H3PO4) Urządzenie musi zawierać podziałkę: maksimum 0,02ml Dokładność dozowania: maksimum ±0,5%, współczynnik wariancji: maksimum 0,1% Możliwość obrotu urządzenia o 360 stopni, aby istniała możliwość ustawienia butli etykietą do użytkownika Urządzenie musi zawierać przynajmniej 3 różne adaptery do gwintów butelek Wyposażenie urządzenie to przynajmniej: jedna taca z melaminy o długości minimum 355 mm, i wysokości minimum 17 mm. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | DOSTAWA |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, wniesienie do siedziby Odbiorcy. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | PŁYTKI – 1 OPAKOWANIE (łącznie 600 szt.) |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanych płytek: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki Petriego o średnicy 90 mm (bez żeber wentylacyjnych) i wysokości 14 mm, z polistyrenu, aseptyczne |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
| 2. | DOSTAWA: Dostawa z wniesieniem do siedziby Odbiorcy |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | APARAT DO HYDROLIZY |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do hydrolizy enzymatycznej składający się z jednostanowiskowej łaźni wodnej z mieszadłem magnetycznym, zewnętrznym czujnikiem temperatury, statywem z pierścieniem i łącznikiem, zlewką szklaną oraz tacą z melaminy |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi zawierać jednostanowiskową łaźnie wodną z mieszadłem magnetycznym, zewnętrznym czujnikiem temperatury, o mocy minimum 1000W, pojemności minimum 5L, ogrzewającej w zakresie minimum: od 5℃ powyżej temperatury otoczenia do 99℃, prędkość obrotowa mieszadła minimum: 1800 rmp, wykonanej z materiału odpornego na korozję, o głębokość wewnętrznej wanny minimum: 130 mm. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi zawierać: - statyw oraz przynajmniej 1 pierścień do statywów otwarty o długości minimum 155 mm, o średnicy 150 mm, wykonany ze stali nierdzewnej oraz przynajmniej 1 łącznik ze stali chromowanej, kąt 90°, frezowany - przynajmniej 2 mieszadełka magnetyczne PTFE, o długości minimum 80 mm - tacę z melaminy o długości minimum 355 mm, i wysokości minimum 17 mm. - przynajmniej 1 zlewkę szklaną z wylewem, bez ucha, ze szkła borokrzemowego typ 3.3. na 3000 ml, o średnicy nie większej niż 150 mm |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | DOSTAWA |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa oraz wniesienie do w siedziby Odbiorcy. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarko-zamrażarka o wysokości minimum 178 cm i maksimum 185 cm, szerokości minimum 90 cm i maksimum 120 cm, pełny no-frost, położenie zamrażarki – side by side, czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania- minimum 10h, bez dystrybutora wody i bez kostkarki |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi posiadać: - alarm otwartych drzwi - minimum 2 drzwi z uchwytami, w środku oświetlenie LED |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Poziom hałasu – nie większy niż 39 db |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie o klasie energetyczna przynajmniej A+ |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Pojemność użytkowa chłodziarki – przynajmniej 411 litrów, pojemność użytkowa zamrażarki – przynajmniej 236 litrów |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi zawierać: - w chłodziarce: min. 4 szklane półki oraz min. 2 pojemniki plastikowe - w zamrażarce: min. 2 pojemniki |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję szybkiego zamrażania oraz szybkiego schładzania produktów |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Masa urządzenia – nie większa niż 120 kg |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | DOSTAWA |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
| XI. | SZKŁO LABORATORYJNE – 1 ZESTAW |  |  |  |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego szkła laboratoryjnego: |  | Producent | Model lub numer katalogowy |  |  |  |
|  |  | WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |  |
| 1. | Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego 3.3, przezroczyste, z niebieską nakrętką z PP, z podziałką, z gwintem szerokim GLS 80, z pierścieniem wylewowym i możliwością autoklawowania na 1000 ml – 10 szt. |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego 3.3, przezroczyste, z niebieską nakrętką z PP, z podziałką, z gwintem szerokim GLS 80, z pierścieniem wylewowym i możliwością autoklawowania na 500 ml – 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego 3.3, przezroczyste, z niebieską nakrętką z PP, z podziałką, z gwintem szerokim GLS 80, z pierścieniem wylewowym i możliwością autoklawowania na 250 ml – 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego 3.3, przezroczyste, z nakrętką z PBT z septą PTFE-silikon, z podziałką, z gwintem szerokim GL 45, z pierścieniem wylewowym i możliwością autoklawowania na sucho, na 1000 ml – 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki szklane wysokie z wylewem, bez ucha, ze szkła borokrzemowego typ 3.3. na 600 ml, o wysokości nie mniejszej niż 150 mm – 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki szklane wysokie z wylewem, bez ucha, ze szkła borokrzemowego typ 3.3. na 250 ml, o wysokości nie mniejszej niż 120 mm – 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | DOSTAWA: Dostawa i wniesienie do siedziby Odbiorcy. |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA: Szkło nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |  |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4+6 |
| I. | Refraktometry przenośne | 2 |  |  |  |  |
| II. | Waga elektroniczna | 1 |  |  |  |  |
| III. | Wagosuszarka | 1 |  |  |  |  |
| IV. | pH-metr | 1 |  |  |  |  |
| V. | Mieszadło magnetyczne | 1 |  |  |  |  |
| VI. | Łaźnia wodna | 1 |  |  |  |  |
| VII. | Dozownik butelkowy | 1 |  |  |  |  |
| VIII. | Płytki | 1 op. 600 szt. |  |  |  |  |
| IX. | Aparat do hydrolizy | 1 |  |  |  |  |
| X. | Chłodziarko-zamrażarka | 1 |  |  |  |  |
| XI. | Szkło laboratoryjne | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 1. | Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego 3.3, przezroczyste, z niebieską nakrętką z PP, z podziałką, z gwintem szerokim GLS 80, z pierścieniem wylewowym i możliwością autoklawowania na 1000 ml | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego 3.3, przezroczyste, z niebieską nakrętką z PP, z podziałką, z gwintem szerokim GLS 80, z pierścieniem wylewowym i możliwością autoklawowania na 500 ml | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego 3.3, przezroczyste, z niebieską nakrętką z PP, z podziałką, z gwintem szerokim GLS 80, z pierścieniem wylewowym i możliwością autoklawowania na 250 ml | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego 3.3, przezroczyste, z nakrętką z PBT z septą PTFE-silikon, z podziałką, z gwintem szerokim GL 45, z pierścieniem wylewowym i możliwością autoklawowania na sucho, na 1000 ml | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Zlewki szklane wysokie z wylewem, bez ucha, ze szkła borokrzemowego typ 3.3. na 600 ml, o wysokości nie mniejszej niż 150 mm | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Zlewki szklane wysokie z wylewem, bez ucha, ze szkła borokrzemowego typ 3.3. na 250 ml, o wysokości nie mniejszej niż 120 mm | 10 |  |  |  |  |

Do zaoferowanych urządzeń i sprzętu laboratoryjnego Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem: poz.XII  szkło laboratoryjne dla której Zamawiający wymaga podania wyłącznie informacji o producencie oraz modelu lub numerze katalogowym oferowanego produktu.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.13 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.13 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 13 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA SCHŁADZARKO - ZAMRAŻARKI SZOKOWEJ, LINII TECHNOLOGICZNEJ DO GOTOWANIA SOUS-VIDE, KUTRA GASTRONOMICZNEGO oraz TERMOPAR - 1 ZESTAW |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| I. | SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKA SZOKOWA- 1 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent………………………………………………………………… Typ/Model………………………………………………………………… |  |  |
|  | - Pojemność minimum 4 pojemniki GN 1/1 o głębokości 60 mm (lub blach piekarniczych 600-400 mm) - Wydajność min. 15 kg/cykl - Wbudowany agregat - Możliwość regulacji szybkości schładzania (soft/hard) - System automatycznego doboru technologii schładzania w celu najszybszego i najlepszego schłodzenia produktów - Funkcja, która informuje obsługę o czasie pozostającym do schłodzenia - Elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem dotykowym - Wyposażona w sondę do kontroli temperatury - Konstrukcja wewnętrzna i zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej - Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej - Zapis danych procesu (data, czas, temp. na sondzie) - Drzwi z magnetycznym wymienialnym uszczelnieniem - Komora z zaokrąglonymi kątami wewnętrznymi - Wyposażona w blachę łączącą umożliwienie ustawienia na niej pieca konwekcyjno-parowego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ: Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonej schładzarko-zamrażarki szokowej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | OKRES GWARANCJI: - Okres gwarancji: 12 m-cy - Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA: - Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok - Instrukcja obsługi z instrukcją BHP - w języku polskim - Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| II. | LINIA TECHNOLOGICZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z: 1. PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO- 1 szt. 2. KUCHENKI INDUKCYJNEJ NABLATOWEJ- 1 szt. 3. URZĄDZENIA DO GOTOWANIA SOUS-VIDE – 1 szt. 4. PAKOWARKI PRÓŻNIOWEJ Z SYSTEMEM PAKOWANIA W ATMOSFERZE KONTROLOWANEJ- 1 szt. |  |
|  | PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent………………………………………………………………… Typ/Model………………………………………………………………… |  |
| - Piec o pojemności 6 GN 1/1 - Ciekłokrystaliczny dotykowy panel - Posiadający funkcję wstępnego nagrzewania/schładzania/oszczędzania energii/gotowania w niskiej temperaturze/nocnego gotowania - Posiadający automatyczną regulację wilgotności - Obudowa wykonana z higienicznych materiałów, pokryta powłoką antybakteryjną - Wyposażony w prawe drzwi, drzwi z potrójnym przeszkleniem - Uchwyt otwierający drzwi posiadająca blokadę bezpieczeństwa z funkcją zatrzaskiwania - Możliwość ustawienia dużej liczby profili obróbki cieplnej (min. 99), - Posiadająca automatyczną książkę kucharską z możliwością stworzenia własnego zbioru receptur - Możliwość automatyczne mycia urządzenia (CIP-cleaning - in -place, specjalnie dedykowane programy) - Możliwość podłączenia do komputera w celu zapisu parametrów obróbki cieplnej - Wyposażony w port USB - Wyposażony w dynamiczną cyrkulację powietrza - Napięcie zasilania 400 V - Masa do 110 kg Zgodnie z odpowiedziami na pytania: Zamawiający dopuszcza piec bez powłoki antybakteryjnej |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| - INSTALACJA I INSTRUKTAŻ: Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| - OKRES GWARANCJI: 12 m-cy - Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA: - Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok - Instrukcja obsługi z instrukcją BHP - w języku polskim - Posiada dokument zgodności CE. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | KUCHENKA INDUKCYJNA NABLATOWA Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent………………………………………………………………… Typ/Model………………………………………………………………… |  |
| - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej - Możliwość pracy w trybie Moc oraz Temperatura (w zakresie 50-240°C) - Ceramiczna płyta robocza - Szklany dotykowy panel sterujący - Automatyczna detekcja garnków i posiadanie dwóch stref pozwalających na dostosowanie powierzchni grzewczej do wielkości garnka - Wymiar płyty grzewczej min 27 x 27 cm, max 30x 30 cm - Średnica dna stosowanych naczyń 12-32 cm - Napięcie zasilające 230V - Moc 3,5 kW - Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| - DOSTAWA I WNIESIENIE do siedziby odbiorcy do Użytkownika. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| OKRES GWARANCJI: 12 m-cy - Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA: - Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok - Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim - Posiada dokument zgodności CE |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | URZĄDZENIE DO GOTOWANIA SOUS-VIDE Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent………………………………………………………………… Typ/Model………………………………………………………………… |  |
| - Dwukomorowa łaźnia wody o minimalnej pojemności jednej z komór 8 litrów - Rozdzielczość danych 0.1°C (możliwość zadania różnych temperatur w obu łaźniach) - Zakres ustawiania temperatury: od +5°C do +99°C - Programowalny czasomierz od 1 do min. 99 min - Napięcie zasilające 230V - Wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z możliwym wyłączeniem uchwytów i panelu sterującego - Wbudowany regulator temperatury PID o dokładności pomiaru temperatury do 0.1°C - Wymiary zewnętrzne: 785 x 377 x 290± 50 mm - Moc do 1,25 kW Zgodnie z odpowiedziami na pytania: Zamawiający dopuszcza urządzenie do gotowania Sous-Vide o zakresie ustawiania temperatury od +5°C do 95°C |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| - DOSTAWA I WNIESIENIE do siedziby odbiorcy do Użytkownika. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| OKRES GWARANCJI: 12 m-cy - Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA: - Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok - Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim - Posiada dokument zgodności CE |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | PAKOWARKA PRÓŻNIOWA Z SYSTEMEM PAKOWANIA W ATMOSFERZE KONTROLOWANEJ Proszę podać dane oferowanej pakowarki: Producent………………………………………………………………… Typ/Model………………………………………………………………… |  |
| - Obudowa wykonana z higienicznych materiałów tj. stali nierdzewnej - Wyposażona w krystaliczną akrylową pokrywę - Wyposażony w wyświetlacz LCD - Waga maksymalnie 70 kg - Wydajność pompy próżniowej min. 10m3/h - Moc max 6 kW - Zasilanie 230V - Możliwość zapamiętywania programów pakowania, min. 50 - Funkcja pakowania delikatnych i miękkich produktów w zmodyfikowanej atmosferze, dzięki wtryskowi gazu obojętnego. - Pakowarki próżniowa z listwą zgrzewającą o długości min 400 mm. - Funkcja wprowadzająca do komory powietrze celem optymalnej ochrony produktu |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| - INSTALACJA I INSTRUKTAŻ: Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonej pakowarki |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| OKRES GWARANCJI: 12 m-cy - Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA - Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok - Instrukcja obsługi z instrukcją BHP - w języku polskim - Posiada dokument zgodności CE. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | KUTER GASTRONOMICZNY - WIELOFUNKCYJNY ROBOT ROZDRABNIAJĄCY z SZATKOWNICĄ, 3 OSTRZAMI I TARCZAMI TNĄCYMI – 1 zestaw |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent………………………………………………………………… Typ/Model………………………………………………………………… |  |  |
|  | Obudowa wykonana z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości Zespół silnikowy jednofazowy pozwalający na zakres prędkości 750 obr./min. +-50 Moc do 1,0 kW Napięcie zasilające 230 V Posiadający pojemnik do rozdrabniania ze stali nierdzewnej o pojemności min. 4,0 L wraz z 3 rodzajami ostrzy do cięcia Posiadający przystawkę do szatkowania warzyw i zestaw tarcz ze stali nierdzewnej pozwalających na otrzymanie plastrów 3x, plastrów falistych, wiórków, słupków, kostek i frytek Masa max 25 kg Elementy wyposażenia nadające się do zmywania w zmywarce (z wyjątkiem noży do kutra / tarcz do szatkownicy) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA I WNIESIENIE do siedziby odbiorcy do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | OKRES GWARANCJI: 12 m-cy Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA: Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim Posiada dokument zgodności CE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | TERMOPARA - elektroniczny termometr gastronomiczny z sondą – 3 szt. |  |
| Proszę podać dane oferowanego sprzętu: Producent………………………………………………………………… Typ/Model………………………………………………………………… |  |  |
|  | Elektroniczny termometr do pomiarów produktów spożywczych Wyposażony w podłączaną sondę (zakończoną termoparą) do odbiornika Zakres pomiarowy do min. 200ºC Sonda wykonana ze stali nierdzewnej Średnica sondy od 1 do 1,5 mm, długość od 50 do 150 mm Możliwość dokonywania pomiarów w żywności pakowanej próżniowo, podczas trwania obróbki sous-vide (membrany w zestawie) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Posiada certyfikat kalibracji Futerał (walizka) do przechowywania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA I WNIESIENIE do siedziby odbiorcy do Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | OKRES GWARANCJI: 12 m-cy Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA: Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim Posiadają dokument zgodności CE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
|  | Schładzarko-zamrażarka szokowa | 1 |  |  |  |  |
|  | Linia technologiczna |  |  |  |  |  |
|  | Piec konwekcyjno-parowy | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuchenka indukcyjna nablatowa | 1 |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do gotowania sous-vide | 1 |  |  |  |  |
|  | Pakowarka próżniowa z systemem pakowania w atmosferze kontrolowanej | 1 |  |  |  |  |
|  | Kuter gastronomiczny | 1 |  |  |  |  |
|  | Termopara | 3 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Do zaoferowanych produktów Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.14 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.2 do wzoru umowy

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 14 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA CZYTNIKA ELISA- 2 sztuki |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. |  | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego czytnika: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |
|  | CZYTNIK ELISA NR 1 UV-VIS W ZAKRESIE SPEKTRALNYM CO NAJMNIEJ 190 – 1100 NM |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Układ optyczny z wiązka dwudzielną, stałą szerokością spektralną – szczelina 2 nm |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Źródło światła pulsacyjna lampa ksenonowa uruchomiana tylko podczas pomiaru |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czytnik wyposażony w monochromator |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Szybkość skanowania w zakresie co najmniej do 1 600 nm /min. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres fotometryczny co najmniej od -2 do 3.5 Abs |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres wyświetlany co najmniej od -3 do +5 Abs |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność długości fali nie gorsza niż ±0.5 nm. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Powtarzalność długości fali nie gorsza niż ±0.2 nm. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność fotometryczna nie gorsza niż: - ±0.002 Abs przy 0.5 Abs; - ±0.004 Abs przy 1.0 Abs; - ±0.008 Abs przy 2.0 Abs. Stabilność fotometryczna nie gorsza niż 0.0005 Abs/h. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Światło rozproszone poniżej 0.03% przy 340 nm. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Płaskość linii bazowej nie gorsza niż ±0.002 Abs |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czytnik wyposażony w co najmniej 7" +/- 1” kolorowy dotykowy wyświetlacz HD o rozdzielczości 800 x 1280 pikseli |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czytnik musi mieć możliwość obsługi za pomocą wbudowanego ekranu (praca bez konieczności podłączania do komputera). |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Oprogramowanie w języku polskim, umożliwiające pracę w trybie: - absorbancji, - transmitancji, - intensywności; - pomiar widma, - analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, - OD600, - pomiary w czasie, - kinetyka |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czytnik musi posiadać wbudowaną pamięć umożliwiającą zapisywanie i przechowywanie zarówno metod jak i wyników pomiarów (co najmniej 30 GB) Możliwość wysyłania danych, np. do wydruku lub na PC poprzez Ethernet lub opcjonalnie WiFi. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | W zestawie z aparatem: pojedynczy uchwyt z podstawą na kuwety prostokątne o drodze optycznej do 10mm, automatyczny zmieniacz na kuwety prostokątne o drodze optycznej 10 mm, co najmniej 8-pozycyjny, zmieniacz musi być w pełni obsługiwany za pomocą czytnika, zasilacz i kabel zasilający,- pendrive 8GB |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz, polski typ wtyczki |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| II. | CZYTNIK ELISA NR 2 DO POMIARÓW W MIKRO OBJĘTOŚCIACH |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Długość drogi optycznej w granicach 0,03-1 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Objętość mierzonej próbki: 0,5μl - 2 μl |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Długość fali w granicach od 190 do 850 nm, pełny zakres skanowania. Urządzenie musi efektywnie dokonywać pomiarów w ww. zakresie |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Matryca CMOS zawierająca co najmniej 2048 elementów światłoczułych. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozdzielczość widmowa: poniżej 1,8 nm. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność pomiaru absorbancji: 3%. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność zakresu długości fali: ± 1 nm. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres absorbancji w granicach: od 0 do 550 Abs. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres pomiaru stężenia dsDNA od 2 do 27 500 ng/μl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres pomiaru stężenia BSA od 0,06 mg/ml do 820 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas całego cyklu pomiarowego krótszy niż 6 sekund łącznie z czyszczeniem |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania sond fluoroscencyjnych w mikroobjętości |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups” |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Utrzymywanie próbki w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Powierzchnie kontaktu z próbką muszą stanowić światłowody kwarcowe |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Mechanizm kontroli długości drogi optycznej musi być całkowicie uszczelniony |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czytnik obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej co najmniej 7” +/- 1” z regulacją kąta nachylenia ekranu oraz przesuwania w lewo i w prawo, o rozdzielczości co najmniej 1280x800, z systemem Android, obsługa możliwa także w rękawiczkach laboratoryjnych. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pamięć wewnętrzna 32GB oraz wbudowany głośnik |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać 3 porty do komunikacji zewnętrznej USB-A, port Ethernet, komunikację Bluetooth oraz Wi-Fi |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość podłączenia drukarki etykiet, klawiatury, myszki oraz czytnika kodów kreskowych. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Oprogramowanie sterujące aparatem musi umożliwiać: - Tworzenie własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych). - Oznaczanie stężenia białka metodami kolorymetrycznymi, tj.metodą Bradford, Lowry`ego, Pierc`a, BCA, spektrofotometryczną przy długości fali 280 nm oraz 190-225 nm dla białek pozbawionych aminokwasów aromatycznych i przy długości fali 205 nm dla peptydów. - Zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki 260/280. - Edytowanie własnych znaczników chromogenicznych. - Eksport wyników do programu kalkulacyjnego Excel, za pomocą USB, sieci Ethernet lub Wi-Fi. - Tworzenie własnych metod z użyciem lub bez użycia krzywych standardowych. - Automatyczne wyświetlenie pełnego spektrum UV-VIS od min. 190 nm do 850 nm. - Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania przez Internet. - Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych (Autosave). - Oprogramowanie musi posiadać funkcję automatycznego pomiaru próbki Blank, automatyczny pomiar próbki badanej (Auto-Measure), oraz automatyczne nadawanie nazw kolejnym pomiarom. - Oprogramowanie musi umożliwiać na dokładną identyfikację zanieczyszczenia w próbce, wykrywa rodzaj zanieczyszczenia i podaje jego nazwę oraz wprowadza korekcję stężenia. - Zawiera zintegrowany system wsparcia technicznego oraz informację o jakości próbki. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Nakładka na platformę próbek umożliwiająca stabilizację pipety w trakcie nakładania kropli bez konieczności podtrzymywania ręką |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA |  |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu instalacji dostarczonego urządzenia. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
|  | CZYTNIK ELISA NR 1 UV-VIS W ZAKRESIE SPEKTRALNYM CO NAJMNIEJ 190 – 1100 NM | 1 |  |  |  |  |
|  | CZYTNIK ELISA NR 2 DO POMIARÓW W MIKRO OBJĘTOŚCIACH | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.15 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.15 do wzoru umowy

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 15 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA APARATURY DO ELEKTROFOREZY DWUKIERUNKOWEJ – 1 ZESTAW |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | ZESTAW DO ANALIZY BIAŁEK SYSTEM DO OBRAZOWANIA BLOTÓW I ŻELI Proszę podać dane oferowanego zestawu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | System umożliwiający wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie, oraz w technologii bez wybarwiania żeli „Stain-Free” | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zintegrowana mini-ciemnia optyczna z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią zdjęcia min 21 cm x 16 cm. Tace oraz aplikacje, do których są przeznaczone muszą być automatycznie rozpoznawane przez urządzenie. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | - Detekcja dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CCD, min 6 Mpixeli. - Kalibracja ostrości dla każdego ustawienia parametru zoomu lub wysokości próby - Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić min 4,54x4,54 m - Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić min. 4 rzędy wielkości - Zakres składania pikseli ( tzw: binning) dla co najmniej sześciu poziomów: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8 w aplikacjach chemiluminescencyjnych, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni - Możliwość zapisu obrazów żeli i blotów białkowych i detekcja białka bez wybarwiania żeli oraz blotów w technologii Stain-Free. - Zestaw wyposażony w chłodzenie kamery | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dostępne tryby automatycznej akwizycji obrazów: - Szybki - Auto ekspozycyjny - Na intensywne wybarwione prążki - Na słabo wybarwione prążki - Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość aplikacji chemiluminescencji, UV oraz stain-free | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zainstalowane źródła światła: - Światło UV przechodzące 302 nm, - Światło białe – podświetlenie z góry - Światło białe przechodzące - Światło niebieskie – podświetlenie z góry 460−490 nm - Światło zielone – podświetlenie z góry 520−545 nm, - Światło czerwone – podświetlenie z góry 625−650 nm, - Światło koloru daleka czerwień – podświetlenie z góry 650−675 nm, - Światło podczerwone – podświetlenie z góry 755−777 nm, | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Filtry emisyjne: - 590/110 nm - Filtr chemiluminescencji - 518–546 nm - 577–613 nm - 675–725 nm - 700–730 nm - 813–860 nm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Taca konwersji do światła białego dla aplikacji kolorymetrycznych. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Panel przedni wyposażony w ekran dotykowy, o rozmiarze min. 12.1", służący do sterowania systemem z wbudowanym komputerem, zbierania oraz zarządzania zapisanymi, w formie obrazów, danymi. Pojemność dysku, co najmniej 70 GB. Urządzenie wyposażone, w co najmniej 4 porty USB. Możliwość zapisu plików w formacie: tif, jpeg, scn. Oprogramowanie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 dla PC. Nielimitowana ilość licencji programu do analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: - Automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników - Tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową - Obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu) - Automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków. - normalizację do pojedynczego białka w opcji chemiluminescencji. - Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | APARAT DO ELEKTROFOREZY W FORMACIE MAŁYM Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Komora z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dwa wkłady do umieszczania do 4 żeli w komorze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | - Możliwość wylania 4 żeli jednocześnie - statywy z uszczelkami (2 szt.), - klamry do przytrzymania 2 szyb (4 szt.) każda - 15 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości 1.0 mm - 15 zestawów szyb o wymiarach: Rozmiar krótszych szyb 10 x 7 cm ( ± 0,5 cm) - Większe szyby z przekładkami (o grubości 1.0 mm) - 10 x 8 cm( ± 0,5 cm) (przekładki muszą być umocowane do płytek) - Możliwość rozdziału od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze - Możliwość rozdziału do 60 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze - Czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze do 45 min (dla 200 V) - Wkład do elektrotransferu żeli na mokro - Możliwość stosowania gotowych żeli - Elektrody umieszczone w odległości min. 2 cm - Wkład do transferu powinien być wyposażony w dwie kasety i rdzeń chłodzący - System chłodzenia bez cyrkulacji czynnika chłodzącego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilacz programowalne napięcie i natężenie prądu stałego napięcia lub stałego natężenia prądu wyjściowego: - Minimalny zakres napięcia wyjściowego: 10 – 300 V - Minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego: 4 – 400 mA - Maksymalna moc wyjściowa minimum 75 W - Zakres programowania czasu min. od 1 do 999 min - Funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu - Powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania - Wykrywanie braku obciążenia - Wykrywanie gwałtownych zmian obciążenia - Wykrywanie spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia - min 3-cyfrowy wyświetlacz parametrów - Minimum 4 wyjścia - Możliwość pracy w temp. 0-40 C i przy wilgotności 0-95% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DUŻY APARAT DO ELEKTROFOREZY Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Komora z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wkład do umieszczania do 2 żeli w komorze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość wylania 2 żeli o wymiarach 20 cm Możliwość rozdziału 1 lub 2 żeli w jednej komorze Możliwość rozdziału do 50 próbek podczas jednej elektroforezy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | - statyw do przytrzymywania dwóch żeli, - uszczelki, - klamry do przytrzymania 2 kompletów szyb (4 szt.) - 4 szt. grzebieni 15-zębowych o grubości 1.0 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw 6 szyb o wymiarach: - Rozmiar krótszych szyb 20 x 20 cm - Rozmiar większych szyb 20 x 22 cm ( ± 0,5 cm) - Wkład do umieszczania do 2 żeli w komorze, umożliwiający chłodzenie żeli podczas elektroforezy - Przekładki 20 cm o grubości 1.0 mm – (12 szt.). | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas elektroforezy dla SDS-PAGE do 5h (350V) bez chłodzenia i do 3,5 h (dla 350V) z chłodzeniem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu do systemu elektroforezy dwukierunkowej 2D | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | ZASILACZ WYSOKONAPIĘCIOWY, DEDYKOWANY DO DUŻEGO APARATU DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | - napięcie: 500 V, - natężenie: 2.5 A, - Moc: 500 W. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pamięć umożliwiająca zapisanie min. 9 programów po 9 kroków każdy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 4 wyjścia równoległe | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | - Możliwość powrotu do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania - Możliwość wyłączenia automatycznego wraz z zasygnalizowaniem dźwiękowym o zakończeniu zaprogramowanego czasu, watogodzin lub programu - Możliwość zaprogramowania czasu w zakresie do od 0 do 99,59 godzin - Funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | APARAT DO TRANSFERU METODĄ MOKRĄ Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Pojemnik na bufor i pokrywy z przewodami  Dwie kasety do umocowania żeli oraz 4 gąbki do przygotowania „kanapek” transferowych  Elektrody płytowe w tym: elektroda tytanowa pokryta platyną (anoda) oraz elektroda ze stali nierdzewnej (katoda)  Wymagana ilość buforu maksymalnie 1.5 L  Możliwość transferu w dwóch kasetach jednocześnie  Możliwość transferu przez noc bez potrzeby wymiany buforu  Min. powierzchnia transferu 9 x 15 cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | WYSOKONATĘŻENIOWY ZASILACZ Z PROGRAMOWALNYM NAPIĘCIEM I NATĘŻENIEM PRĄDU ORAZ PROGRAMOWALNĄ MOCĄ WYJŚCIOWĄ PRĄDU Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | - Minimalny zakres napięcia wyjściowego: 5 – 250 V z regulacją co 1 V - Minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego: 0,01 – 3,0 A z regulacją co 0,01 A - Minimalny zakres mocy wyjściowej prądu 1-300 W z regulacją co 1 W - Zakres programowania czasu min. od 1 do 99 godz. 59 min - Funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu - Możliwość automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania - 4 wyjścia równoległe - Wyświetlacz parametrów LCD | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość pracy w chłodni w temp. 0-40 C i przy wilgotności 0-95% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | APARAT DO TRANSFERU METODĄ PÓŁSUCHĄ Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | - Komora ze zintegrowanym wewnętrznym zasilaczem - Dwie niezależne tace do elektrotransferu żeli | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | - Możliwość transferu minimalnie do 4 żeli w formacie mini 7.0 x 8.5 cm lub dwóch żeli w formacie midi o wymiarach13.5 x 8.5 cm - Szybkość transferu: - białka w zakresie mas 5-150 kDa w czasie do 3 minut dla pojedynczego żelu w formacie mini (7.0 x 5.5 cm) oraz do 7 minut dla do 4 żeli w formacie mini i do 2 w formacie midi (13.5 x 8.5 cm) - białka w zakresie mas 25 do ponad 300 kDa w czasie do 10 minut dla do 4 żeli w formacie mini (7.0 x 5.5 cm) i do 2 w formacie midi (13.5 x 8.5 cm) - Możliwość pracy z gotowymi zestawami bibuł filtracyjnych przygotowywanych przez użytkownika - Elektrody płytowe: tytanowa pokryta platyną (anoda) elektroda ze stali nierdzewnej (katoda) - Panel kontrolny z wyświetlaczem monochromatycznym - Pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapisanie do 25 metod programowanych przez użytkownika elektrotransferu - Oprogramowanie umożliwiające elektroforezę; - białek o zróżnicowanej masie, - białek o dużej masie - białek o niskiej masie, - żeli o grubości 1.5 mm - pojedynczego mini żelu - Funkcja alarmu: braku zasilania, braku obciążenia, braku załadowanej kasety, końcu protokołu - Port USB | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość pracy w chłodni w temp. 15 - 31C i przy wilgotności 0-95% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie do przygotowania probówek działająca w trybie obrotowym wraz tarczami obrotowymi do probówek o następujących pojemnościach: - 35 probówek 1.5/2.0 ml - 10 probówek 15/10 ml - 16 probówek 5/7 ml - 6 probówek 50 ml - Kąt wychylenia 0-90o - Prędkość obrotu 24 rpm - Zakres pracy 4-65oC | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

|  | KOMORA LAMINARNA NABLATOWA Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - maksymalny wymiar zew., 1030/738/1000 mm (szer/głęb/wys) +/- 50 mm - maksymalny wymiar wew., 980/690/650 mm (szer/głęb/wys) +/- 50 mm - ilość wentylatorów min. 2 - filtr HEPA, 1 główny - przepływ powietrz w zakresie min 0.3 – 0.35 m/s - moc lampy bakteriobójczej min UV 3x 15 Wat - panel sterujący w j. polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego zestawu u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu instalacji dostarczonego urządzenia. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| - IX | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
| 1. | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| 2. | Instrukcja obsługi wraz z dokumentacją techniczno-ruchową (lub innym dokumentem z instrukcją użytkowania, instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP) - w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3. | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4+6 |
| I. | ZESTAW DO ANALIZY BIAŁEK SYSTEM DO OBRAZOWANIA BLOTÓW I ŻELI | 1 |  |  |  |  |
| II. | APARAT DO ELEKTROFOREZY W FORMACIE MAŁYM | 1 |  |  |  |  |
| III. | DUŻY APARAT DO ELEKTROFOREZY | 1 |  |  |  |  |
| IV. | ZASILACZ WYSOKONAPIĘCIOWY, DEDYKOWANY DO DUŻEGO APARATU DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK | 1 |  |  |  |  |
| V. | APARAT DO TRANSFERU METODĄ MOKRĄ | 1 |  |  |  |  |
| VI. | WYSOKONATĘŻENIOWY ZASILACZ Z PROGRAMOWALNYM NAPIĘCIEM I NATĘŻENIEM PRĄDU ORAZ PROGRAMOWALNĄ MOCĄ WYJŚCIOWĄ PRĄDU | 1 |  |  |  |  |
| VII. | APARAT DO TRANSFERU METODĄ PÓŁSUCHĄ | 1 |  |  |  |  |
| VIII. | KOMORA LAMINARNA NABLATOWA | 1 |  |  |  |  |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.16 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.13 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 16 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA PLETYZMOGRAFU – 1 SZTUKA ORAZ STACJONARNEGO LABORATORIUM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH KLASY NAUKOWEJ – 1 SZTUKA |

*niewłaściwe we skreślić

| L.p. | Wymagane parametry |  | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLETYZMOGRAF |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia-pletyzmografu: Producent………………………………………………………………… Typ/Model………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Analizator składu ciała z zastosowaniem pletyzmografii ADP (wyporu powietrza) stacjonarny, o dokładności min. 1% w stosunku do referencyjnych metod |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Opcja pediatryczna |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Oznaczane parametry: - Pomiar objętości ciała - Obliczanie gęstości ciała - Obliczanie składu ciała (obliczanie procentowego udziału masy tłuszczowej i beztłuszczowej) - Pomiar objętości gazu w klatce piersiowej (TGV), dodatkowo podgląd wartości przewidywanych |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pomiar objętości, obliczanie gęstości i składu ciała za pomocą Pletyzmografii ADP z zastosowaniem wyparcia powietrza i pomiarze objętości w komorze. Obliczanie procentowego udziału masy tłuszczowej i beztłuszczowej z zastosowaniem znanych równań densytometrycznych. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Krótki czas testu: max do 2 minuty wewnątrz komory pomiarowej, max do 5 minut na przeprowadzenie całego testu. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Technologia pomiarowa oparta na zasadzie oznaczania składu ciała (model 2-składnikowy: masa tłuszczowa i beztłuszczowa) potwierdzona jako równoważna do ważenia hydrostatycznego. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Raporty wykazujące zmiany w składzie ciała w okresie czasu |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczne szacowanie następujących parametrów: - Spoczynkowej Przemiany Materii (RMR) - Całkowitego Wydatkowania Energii (TEE) |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna masa pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu: min 250 kg |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw komputerowy kompatybilny z oferowanym urządzeniem z możliwością zarządzania danymi w tym eksportowania danych do arkusza kalkulacyjnego. Zestaw komputerowy stacji roboczej – system klasy PC. Drukarka: Kolorowa atramentowa, do wydruku raportów |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw do pomiaru masy ciała zawierający: cyfrową wagę , o dokładności min. 0,1% oraz zestaw kalibracyjny w postaci odważników kalibracyjnych |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw do kalibracji objętości zawierający wzorzec 50litrów, dokładność kalibracji min. +/- 100ml |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| II. | STACJONARNE LABORATORIUM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH KLASY NAUKOWEJ |  |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia – stacjonarnego laboratorium badań wysiłkowych: Producent………………………………………………………………… Typ/Model………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Stacjonarny system do pomiarów kalorymetrii spoczynkowej RMR, ze szczelną kopułą pomiarową |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Moduł do badań wysiłkowych układu krążeniowo-oddechowego, typu „oddech-po-oddechu” |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymagane funkcje urządzenia: - Pomiar kalorymetrii spoczynkowej - Pomiar pochłaniania tlenu (VO2), - Pomiar minutowego zużycia tlenu na 1 kg masy ciała (VO2/kg), - Pomiar wydalania dwutlenku węgla (VCO2), - Pomiar objętości oddechowej płuc (VT), - Pomiar wentylacji minutowej (VE), - Pomiar częstości skurczów serca (HR), - Pomiar współczynnika oddechowego (RQ), - Pomiar oksydacji substratów energetycznych wyrażony w g/dobę i % - Pomiar równoważnika wentylacyjnego dla tlenu (VE/VO2). |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Podgląd w czasie rzeczywistym przebiegu O2 i CO2 podczas testu. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Podgląd innych danych online podczas testu. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczne i ręczne wyznaczanie progu anaerobowego. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość definiowania własnych protokołów ćwiczeń wg potrzeb badawczych. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość wydruku wyników. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego EKG. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Minimalne parametry czujnika tlenu: - Czujnik typu: paramagnetyczny, - Zakres pomiaru min. 0 – 30%, - Czas reakcji (odpowiedzi) <120 ms, - Dokładność pomiaru: 0,02% lub dokładniej. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Minimalne parametry czujnika dwutlenku węgla: - Czujnik typu: absorber podczerwieni, - Zakres pomiaru min. 0 – 10%, - Czas reakcji (odpowiedzi) <120 ms - Dokładność pomiaru: 0,02% lub dokładniej. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Minimalne parametry techniczne pomiaru przepływu: - Cyfrowa dwukierunkowa turbina pomiarowa, - Zakres przepływu 0 – 15 l/s, - Zakres wentylacji: 0 – 300 l/min, - Dokładność dla przepływu i wentylacji +/- 2%, - Opór przepływomierza <0.6 cmH2O /l/s przy 14 l/s. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System musi być wyposażony w turbinę przepływomierza z czytnikiem optycznym i drenem próbkującym do gazów. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System z pasem do pomiaru tętna, z odbiornikiem: - Stałej transmisji sygnału pracy serca, - Przesyłu informacji o tętnie w laboratorium i podczas pływania |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System musi być wyposażony w zestaw do przeprowadzania kalibracji gazowej i objętościowej. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie 230 V/ 50 – 60 Hz. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Masa nieprzekraczająca 15 kg. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość przeprowadzania badań w wodzie przy użyciu jednego zintegrowanego oprogramowaniem dla badań w laboratorium i w wodzie. Możliwość podłączenia dedykowanego EKG bezprzewodowego lub przewodowego. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | W zestawie z systemem: - Wózek medyczny do instalacji systemu, z transformatorem, - Moduł spirometrii, - Moduł pulsoxymetrii, - Dren do próbkowania gazów, 5szt. - Dren łączący kaptur z pompą RMR, 5szt. - Zestaw osłon do modułu z punktu 1 (opak.=50szt), 4opak. - Zestaw filtrów antybakteryjnych (opak.=50szt), 4opak. - Butla ze sprężonym gazem kalibracyjnym (mieszanina gazów: tlenu, dwutlenku węgla i azotu), 2 szt., jedna minimum 500 l. - Zestaw komputerowy kompatybilny z oferowanym urządzeniem i drukarką kolorową atramentową |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| III. | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego Inkubatora u Użytkownika. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| IV. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Okres gwarancji: Pletyzmograf: 12 miesięcy Stacjonarne laboratorium do badań wysiłkowych klasy naukowej: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu instalacji dostarczonego urządzenia. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
| V. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |  |

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
|  | PLETYZMOGRAF | 1 |  |  |  |  |
|  | STACJONARNE LABORATORIUM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH KLASY NAUKOWEJ | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.43.2020

Załącznik nr 3.17 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.17 do wzoru umowy

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 17 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA PASTERYZATORA PRZEPŁYWOWEGO – MIKROFALOWEGO – 1 SZTUKA |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | Wymagane parametry | Warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| I. | MIKROFALOWY PASTERYZATOR PRZEPŁYWOWY DO CIECZY Z CZĄSTKAMI NIE WIĘKSZYMI NIŻ 1 MM Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Wszystkie elementy stykające się z medium muszą być dopuszczone do kontaktu z produktami spożywczymi | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Szczelność urządzenia co najmniej IP 55 tj. ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia oraz ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wydajność pasteryzatora co najmniej 0,2 l/min | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Układ sterowania musi wyświetlać informacje o temperaturze wejściowej, wyjściowej oraz przepływu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Moc mikrofalowa maksymalna 3kW (zakres regulacji mocy 10-100%) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Parametry regulowane: moc mikrofal, prędkość pompy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Co najmniej 7 calowy dotykowy panel HMI do podglądu online procesu i zmiany ustawień | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Menu dostępne w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość archiwizacji parametrów procesu (temperatura wejściowa, wyjściowa, ustawiona moc i prędkość pompy) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość pracy przepływomierza z cieczami o przewodności nie mniejszej niż 20 µS/cm, lepkości nie większej niż 70mm²/s | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Chłodzenie generatora mikrofalowego (zewnętrzne przyłącze wody, przepływ około 10 l/min, temperatura poniżej 20oC) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komplety zestaw podłączeniowy do urządzenia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia - minimum 3 godziny. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy, nie obejmuje części zużywających się/eksploatacyjnych, w tym magnetronu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach instalacji dostarczonego pasteryzatora, u Użytkownika. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji na zgłoszony przez Użytkownika problem- maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)