Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego

ul. Nowoursynowska 159

bud. 30, pok. 2/15,

02–787 Warszawa

+48 22 593 14 80

dint@sggw.edu.pl www.sggw.pl

Warszawa 21.11.2022r.

Dotyczy modernizacji systemu szlabanowego na wjeździe „F” i rozbudowie systemu szlabanowego na wjazdach „A i „I”.

W związku z przesłanymi pytaniami od oferentów podajemy odpowiedzi Zleceniodawcy:

- Proszę o opisanie minimalnych parametrów technicznych dla wymaganych w zamówieniu czytników QR oraz kamer do systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Odpowiedź:

Przykładowe minimalne wymagania techniczne czytników QR:

- czujnik obrazu     - CMOS 752x480

- procesor               - 0390 Chip+MCU lub podobnej klasy

-oświetlenie:          - biała dioda LED

-minimalny kontrast wydruku   - 25%

-rolka kąta skanowania              - 360 stopni

-nachylenie kąta skanowania    -  +/- 40 stopni

-odchylenie kąta skanowania    -  +/- 40 stopni

- pole widzenia w poziomie       -  75 stopni

- pole widzenia w pionie            -   50 stopni

-tryb skanowania                        -  tryb wykrywania, tryb ciągły

-częstotliwość skanowania       - 60 klatek na minutę

- okno skanowania                     - minimum 38mmx60mm

-powiadomienia                         - brzęczyk

- interfejsy                                  - RS-232; USB

- temperatura pracy:                - od  -20 C  do 60 C

- wilgotność podczas pracy     - od 5% do 95% bez kondensacji

- odporność na wyładowanie ESD – 8kV (pośrednie); 4kV (bezpośrednie)

-napięcie zasilające                          - 5V DC +/- 5% (czytnik wyposażony w zasilacz 230V AC/5V DC)

- przechwytywanie danych:      - wszystkie najważniejsze kody1D w tym: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UP-E, ISSN, ISBN, Catabar, Code128 (FNC1, FNC2,FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleav2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of5, Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey

- wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym DF417, Data Matrix, kodQR, Chinese Sensiblle Code.

- oprogramowanie konfiguracyjne firmowe

Przykładowe minimalne wymagania techniczne kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych:

- kamera powinna współpracować z systemem HighVision LPR

- rozdzielczość 4MP

-Dual Stream

-cyfrowa redukcja szumów

- czujnik obrazu 1/3 cala skanowanie progresywne CMOS

- szybkość migawki od 1/3 s do 1/100s

-filtr podczerwieni

- cyfrowa WDR

- ogniskowa 2,8mm; 4mm; 6mm

- pole widzenia dla ogniskowej 2,8mm poziome 100 stopni, pionowe 55 stopni, po przekątnej 117 stopni

- pole widzenia dla ogniskowej 4,0 mm poziome 77 stopni, pionowe 42 stopni, po przekątnej 88 stopni

- pole widzenia dla ogniskowej 6,0 mm poziome 51 stopni, pionowe 28 stopni, po przekątnej 58 stopni

-zakres IR do 30m

- długość fali IR 850nm

- kompresja wideo: strumień główny H.265/H.264; strumień podrzędny H.265/H.264/MJPEG

-szybkość transmisji wideo od 32kbps do 8Mbps

-możliwość zapisania jednego regionu dla transmisji głównej i podrzędnej

-maks. Rozdzielczość 2560x1440

- ulepszanie obrazu: BLC; 3D DRN

-ustawienia obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, balans bieli nastawy z wyszukiwarki internetowej lub oprogramowania klienta

-przełącznik dzień/noc: automatyczny lub zaplanowany

- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, Qos, IPv6 UDP, Bonjour

- pamięć sieciowa: NAS (NFC, SBM/CIFS)

-wyzwalacz alarmu: czujnik ruchu, alarm sabotażu wideo, alarm fałszywego loginu

- funkcje sieciowe: Anti-flicker, heartbeat, mirror, pasword protection, privacy mask, watermark, IP adress filter

- ilość użytkowników do 32 z podziałem na 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik

-współpraca z przeglądarkami internetowymi: IE7+; Chrome 18-42; Firefox 5+, Safari5,02+

-interfejs komunikacyjny 1xRJ45 10M/100M samodopasowujący się port eternetowy

-warunki środowiskowe : -30 stopni C, do +50 stopni C wilgotność 95% bez kondensacji

- poziom szczelności IP67

- odporność na przepięcia 2kV

- zasilanie 12VDC +/- 25%; PoE (802.af, klasa 3)

-pobór mocy 5W

- Czy w ramach prowadzonego postępowania mają być podłączone oraz skonfigurowane kamery do systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych z obecnym u Państwa Systemem? Jeżeli tak to proszę o specyfikację techniczną do systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Odpowiedź:

Obecny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych HighVision LPR.

Odpowiedzi opracował inspektor nadzoru robót elektrycznych

inż. Jerzy Lech