Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją.

Nr Sprawy: SZP.250.69.2022

Zadanie 1: Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do hydrolizy (systemu filtracyjnego), służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych.

| NAZWA | Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do hydrolizy (systemu filtracyjnego), służących do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych |
| --- | --- |

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| A | Zamówienie podstawowe |  |
| - A | Walec o średnicy 40 cm i pojemności 150 litrów zakończony z dwóch stron kołnierzami. Walec powinien wytrzymać ciśnienie minimum 3 barów. Walec wykonany ze stali nierdzewnej np. 304. Kołnierz walca wyposażony w śruby oczkowe - uchylne. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pokrywa górna, w której przewidziane są otwory na podłączenie następujących elementów: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Jeden otwór przystosowany do podłączenia zaworu - 2’’. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dwa otwory przystosowane do podłączenia zaworu – 1/2’’. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Jeden otwór przystosowany do podłączenia zaworu od sprężonego powietrza | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Jeden otwór przystosowany do podłączenia manometru | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Jeden otwór przystosowany do podłączenia zaworu bezpieczeństwa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pokrywa górna powinna być wyposażona w dwa uchwyty, za pomocą których można ją podnieść do góry. Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej np. 304. Pokrywa powinna wytrzymać ciśnienie 3 barów. W kołnierzu pokrywy powinny być wykonane otwory kompatybilne ze śrubami oczkowymi – uchylnymi. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pokrywa dolna, w której przewidziany jest otwór do podłączenia następujących elementów: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 1. | Jeden otwór przystosowany do podłączenia zaworu - 2’’ | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2. | Pokrywa dolna powinna być wyposażona w dwa uchwyty, za pomocą, których można ją podnieść do góry. Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej np. 304. Pokrywa powinna wytrzymać ciśnienie 3 barów. W kołnierzu pokrywy powinny być wykonane otwory kompatybilne ze śrubami oczkowymi – uchylnymi. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Sito szczelinowe o średnicy oczka maksymalnie 100 μm. Sito szczelinowe powinno być wykonane ze stali nierdzewnej np. 304. Średnica sita powinna pasować do otworu wewnętrznego elementu z punkt nr I. Sito powinno opierać się o dolny kołnierz elementu I. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Drobne elementy odporne chemicznie i przystosowane do pracy z cieczą w zakresie: ciśnienie 0-3 bary, temperatura 0÷120 °C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zawór 2’’ – 2 sztuki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zawór ½’’ – 2 sztuki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Manometr o zakresie pracy 0-10 barów – 1 sztuka | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zawór do sprężonego powietrza – 1 sztuka | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zawór bezpieczeństwa z możliwością nastawy w zakresie od 0 do 6 barów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Uszczelki zapewniające szczelne połączenie elementów z punktu I i II oraz I i III – 2 komplety. Uszczelki odporne chemicznie i termicznie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw tkanin filtracyjnych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Stelaż ze stali nierdzewnej np. 304 wyposażony w koła z hamulcem. Stelaż musi być przygotowanych do zamontowania elementu z punktu nr I | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Ręczny system obracania walca (punkt I) z możliwością zamontowania go w elemencie z punktu nr VIII | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Śruby oczkowe - uchylne w ilości niezbędnej do zapewnienia odpowiednich parametrów pracy zestawu filtracyjnego (ciśnienie pracy minimum 3 bary) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| C | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| D | GWARANCJA |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

*niewłaściwe skreślić

| .p. | ## Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
| 1. | Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do hydrolizy (systemu filtracyjnego), służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Załącznik nr 2  do niniejszej SWZ –   Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją.

Nr Sprawy: SZP.250.69.2022

Zadanie 2: Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do redukcji syropu (reaktora do uwodorniania), służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych.

| NAZWA |  |  | Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do redukcji syropu (reaktora do uwodorniania), służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry |  | warunek konieczny (spełnia)* |
| A | Zamówienie podstawowe |  |  |
|  | Zbiornik z płaszczem grzewczym o pojemności roboczej 3 litrów, średnicy wewnętrznej wynoszącej minimum 150 mm i wysokości minimum 210 mm. Zbiornik wyposażony w kołnierz górny. W kołnierzu wykonane symetrycznie rozmieszczone otwory nieprzelotowe gwintowane o średnicy minimum 16 mm. Ponadto zbiornik powinien posiadać: |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wszystkie elementy zbiornika powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 316L. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Płaszcz grzewczy zbiornika zapewniający ogrzanie materiału w zbiorniku wewnętrznym do minimum 180°C i utrzymaniu tej temperatury przez minimum 4 godziny |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Płaszcz grzewczy zbiornika ogrzewany za pomocą oleju. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Płaszcz grzewczy wyposażony w zawory do nalewania i spuszczania czynnika grzewczego |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zbiornik wyposażony w minimum dwa otwory służące do umieszczenia przynajmniej dwóch grzałek kompatybilnych z elementem z punktu (B.7) oraz do umieszczenia co najmniej jednej termopary kompatybilnej z elementem z punktu (B.10) |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| II. | Pokrywa górna, wykonana ze stali nierdzewnej 316L, z symetrycznie rozmieszczonymi otworami przelotowymi niegwintowanymi o średnicy 16 mm kompatybilnymi z otworami w elemencie z punktu I. Ponadto pokrywa górna musi być wyposażona w: |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dwa króćce z zaworami przystosowane do zamontowania elementów o średnicy ½”, GZ |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Otwór na termoparę zgodny z punktem B.10. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| B | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1. | 12 sztuk - śruby o średnicy 16 mm, gwintowane o długości 50 mm z podkładkami – wykonane ze stali 316L |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2. | 2 sztuki – trójnik o średnicy ½”, 3 x GW |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3. | 2 sztuki - manometr o zakresie pracy od 0 do 70 atmosfer, GZ |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 5. | 6 sztuk – zawory igłowe, ½”, 2 x GZ |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 6 | 3 komplety – element uszczelniający między pokrywą (II) i zbiornikiem (I) |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 7 | 2 sztuki - grzałka elektryczna zapewniająca moc grzewczą na poziomie minimum 2,0 kW kompatybilna z otworami dla elementu (I.5) |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 8 | 1 sztuka - układ sterujący umożliwiający sterowanie temperaturą w zbiorniku roboczym w zakresie temperatur od 20 °C do 180 °C z możliwością odczytu temperatury zadanej oraz bieżącej w zbiorniku roboczym. Możliwość odczytu temperatury w płaszczu grzewczym. Układ przystosowany do podłączenia 2 termopar z punktu (B.10). Układ sterujący powinien również wyłączyć ogrzewanie w momencie przegrzania płaszcza grzewczego (powyżej 190 °C z możliwością zmiany nastawy). Układ wyposażony w panel dotykowy. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 9 | 6 litrów oleju przeznaczonego do zalania płaszcza grzewczego, o temperaturze wrzenia minimum 250 °C. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 10 | 2 sztuki - termopary o zakresie pracy od 5°C do 200°C, lub większym kompatybilne z wejściami do zbiornika (I.5), pokrywy (II.2) oraz kompatybilne z układem sterującym (B.8). |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 11 | Przewód, umożliwiający podłączenie zastosowanych grzałek (B.7) z układem sterującym (B.8) oraz układu sterującego (B.8) z zasilaniem w pomieszczeniu o długości minimum 15 metrów. Przewód zakończony wtyczką. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 12 | 1 sztuka – 80 litrów wodoru o ciśnieniu roboczym 150 bar. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 13 | 2 sztuki - reduktor z przepływomierzem kompatybilny dla pojemnika z wodorem (B.12). |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 14 | 1 sztuka - zawór trójdrogowy umożliwiający przełączenie zasilania pomiędzy reduktorami (B.13). |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 15 | 10 mb - przewody elastyczne umożlwiające podłączenie zaworu trójdrogowego (B.14) z zaworem igłowym (B.5) umieszczonym w pokrywie reaktora ciśnieniowego (II). |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 16 | 50 sztuk - uchwyt do rury polipropylenowej o średnicy 20 mm |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 17 | 20 mb - otulina izolacyjna z pianki do rury polipropylenowej 20 mm – zimna woda |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 18 | 20 mb - otulina izolacyjna z pianki do rury polipropylenowej 20 mm – ciepła woda |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 19 | 1 komplet – kołki rozporowe do betonu ze śrubami o średnicy odpowiednio 6, 8 i 10 mm – (100 sztuk dla każdej średnicy) |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| C | DOSTAWA |  |  |
|  | Dostawa, wniesienie |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| D | GWARANCJA |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| .p. | ## Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
| 1. | Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do redukcji syropu (reaktora do uwodorniania), służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Wyposażenie dodatkowe | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.