Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją.

Nr Sprawy: SZP.250.70.2022

Zadanie 1: Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do dehydratacji syropu - reaktor, służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych.

| NAZWA | Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do dehydratacji syropu - reaktor, służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych |
| --- | --- |

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| A | Zamówienie podstawowe |  |
|  | Zbiornik z płaszczem grzewczym o pojemności roboczej 30 litrów i wytrzymujący ciśnienie robocze pracy w zakresie od -1 do minimum 25 barów. Zbiornik wyposażony w kołnierz górny. W kołnierzu zbiornika wykonane otwory na śruby łączące szczelnie pokrywę ze zbiornikiem oraz miejsce na uszczelnienie zbiornika z pokrywą. Ponadto zbiornik powinien posiadać: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wszystkie elementy zbiornika powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 316L | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Płaszcz grzewczy zbiornika zapewniający ogrzanie materiału w zbiorniku wewnętrznym do minimum 200°C i utrzymaniu tej temperatury przez minimum 10 godzin pracy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Płaszcz grzewczy zbiornika ogrzewany za pomocą oleju | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Płaszcz grzewczy wyposażony w zawory do nalewania i spuszczania czynnika grzewczego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zbiornik wyposażony w minimum dwa otwory służące do umieszczenia przynajmniej dwóch grzałek kompatybilnych z elementem z punktu (B.1) oraz do umieszczenia co najmniej jednej termopary kompatybilnej z elementem z punktu (B.8.) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Na dole zbiornika umieszczony króciec o średnicy 1” | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| II | Pokrywa górna wykonana ze stali nierdzewnej 316L, kompatybilna ze zbiornikiem z punktu I. Pokrywa górna przystosowana do pracy w nadciśnieniu wynoszącym minimum 25 barów, wyposażona w następujące elementy: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Otwór ze złączem umożliwiającym podłączenie elementu do pokrywy o średnicy 100 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Otwór na termoparę zgodny z punktem (B.8) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Trzy otwory ½”przystosowanie do podłączenia zaworów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Otwór ½” przygotowany do podłączenia manometru | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Otwór ½” przygotowany do podłączenia zaworu bezpieczeństwa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Uszy umożliwiające podniesienie pokrywy do góry | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Otwory kompatybilne z otworami w zbiorniku (I) w celu uzyskania bezpiecznego połączenia wytrzymującego ciśnienie minimum 25 barów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rowek przygotowany do uszczelnienia pokrywy po połączeniu ze zbiornikiem (I) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| III. | Pokrywa górna wykonana ze stali nierdzewnej 316L, kompatybilna ze zbiornikiem z punktu I. Pokrywa górna przystosowana do pracy w podciśnieniu do -1 bara, wyposażona w następujące elementy: | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Otwór ze złączem umożliwiającym podłączenie elementu do pokrywy o średnicy 100 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Otwór na termoparę zgodny z punktem (B.8) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Trzy otwory ½”przystosowanie do podłączenia zaworów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Otwór ½” przystosowany do podłączenia manometru | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System mieszający wewnątrz zbiornika zapewniający równomierne rozprowadzenie ciepła oraz umożliwiający uzyskanie jednorodnej konsystencji zawartego w zbiorniku materiału. Moc mieszadła minimum 1 kW | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Uchwyty umożliwiające podniesienie pokrywy do góry | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Otwory kompatybilne z otworami w zbiorniku (I) w celu uzyskania bezpiecznego połączenia wytrzymującego ciśnienie minimum 25 barów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rowek przygotowany do uszczelnienia pokrywy po połączeniu ze zbiornikiem (I) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| B | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
|  | 2 sztuki - grzałka elektryczna zapewniająca moc grzewczą na poziomie minimum 3,0 kW kompatybilna z otworami do elementu (I) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 1 sztuka - zawór bezpieczeństwa dopasowany do maksymalnego ciśnienia zbiornika roboczego, minimum 25 barów, średnica ½’ | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 1 sztuka - manometr o zakresie pracy od 0 do 30 atmosfer | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 1 sztuka - manometr o zakresie pracy od -1 do 1 atmosfery | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 4 komplety – element uszczelniający między pokrywą (II lub III) a zbiornikiem (I), wytrzymujące ciśnienie w zakresie od -1 do minimum 25 barów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 1 sztuka - układ sterujący umożliwiający sterowanie temperaturą w zbiorniku roboczym w zakresie temperatur od 20 °C do 200 °C z możliwością odczytu temperatury zadanej oraz bieżącej w zbiorniku roboczym. Możliwość odczytu temperatury w płaszczu grzewczym. Układ przystosowany do podłączenia 2 termopar z punktu (B.8.). Układ sterujący powinien również wyłączyć ogrzewanie w momencie przegrzania płaszcza grzewczego (powyżej 220 °C, z możliwością zmiany nastawy). Układ wyposażony w panel dotykowy. Możliwość zapisania temperatury na urządzeniu. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Niezbędna ilość oleju technicznego przeznaczonego do zalania całego płaszcza grzewczego, o temperaturze wrzenia minimum 250 °C. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 2 sztuki - termopary o zakresie pracy od 5°C do 220°C, lub większym kompatybilne z wejściami do zbiornika (I), pokrywy (II, III) oraz możliwością podłączenia z układem sterującym (B.6). | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przewód, umożliwiający podłączenie zastosowanych grzałek (B.1) z układem sterującym (B.6) oraz układu sterującego (B.6.) z zasilaniem w pomieszczeniu o długości odpowiednio, minimum 2 i 15 metrów. Przewód zakończony odpowiednią wtyczką. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Stelaż ze stali nierdzewnej 316L zaopatrzony w koła z hamulcem, umożliwiający zamontowanie zbiornika z punktu nr I | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 3 sztuki zawory ½” o zakresie pracy od 0 do 25 barów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | 3 sztuki zawory ½” o zakresie pracy od -1 do 1 bara | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zawór 1” o zakresie pracy od -1 do 25 barów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| C | DOSTAWA | * |
|  | Dostawa, wniesienie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| D | GWARANCJA |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

*niewłaściwe skreślić

| .p. | ## Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
| 1. | Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do dehydratacji syropu - reaktor, służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Wyposażenie dodatkowe | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Załącznik nr 2  do niniejszej SWZ –   Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją.

Nr Sprawy: SZP.250.70.2022

Zadanie 2: Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do dehydratacji syropu - chłodnice, służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych.

| NAZWA |  | Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do dehydratacji syropu - chłodnice, służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| A | ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |
|  | Chłodnica prosta | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rura chłodząca oraz obudowa wykonana ze stali 316L. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Średnica rury chłodzącej chłodnicy 20 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Całkowita długość robocza rury chłodzącej chłodnicy minimum 6 metrów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rura chłodząca zamknięta w obudowie z uchwytem umożliwiającym transport oraz podnoszenie zestawu. Wymiary obudowy nie większe niż średnica 30 cm i wysokości 80 cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obudowa chłodnicy przystosowana do podłączenia złącza DIN DN 100mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przyłącze wody ½’ z zaworem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przyłącze do odbioru skroplin ½’ z zaworem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przyłącze do pompy próżniowej ½’ z zaworem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| II. | Chłodnica zwrotna | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rura chłodząca oraz obudowa wykonana ze stali 316L | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Średnica rury chłodzącej chłodnicy 20 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Całkowita długość robocza rury chłodzącej chłodnicy minimum 6 metrów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rura chłodząca zamknięta w obudowie z uchwytem umożliwiającym transport oraz podnoszenie zestawu. Wymiary obudowy nie większe niż średnica 30 cm i wysokości 80 cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obudowa chłodnicy przystosowana do podłączenia złącza DIN DN 100mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przyłącze wody ½’ | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przyłącze do odbioru skroplin ½’ | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| B | DOSTAWA |  |
|  | Dostawa, wniesienie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| C | GWARANCJA |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| .p. | ## Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
| 1. | Dostawa elementów do wytworzenia linii pilotażowej do dehydratacji syropu - chłodnice, służącej do przetwórstwa materiałów lignocelulozowych. | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.