Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS/ZAKRES ROBÓT

Dot. zadania :   Renowacja tarasów - budynek Rektoratu 1-sze piętro.

1.  Demontaż i utylizacja posadzek tarasów z piaskowca wraz z usunięciem warstwy żwiru/pospółki

podłoży.

2.  Oczyszczenie powierzchni istniejącej izolacji przeciwwodnej.

3.  Przygotowanie stref cokołowych pod prace izolacyjne (wklejenie/wywinięcie papy)  w tym

podcięcia tynku.

4.  Wykonanie izolacji przeciwwodnej pod cokoliki.

5.  Naniesienie dodatkowej warstwy izolacji przeciwwodnej na całej powierzchni tarasów  metodą

natrysku np. Nanuflex MC Bauchemie  lub równoważny.  (środek nie może wydzielać substancji

zapachowych .

6.  Demontaż i utylizacja istniejących wpustów wody deszczowej.

7.  Wbudowanie nowych wpustów dachowych np. GEBERIT  lub równoważne.

8.  Ułożenie posadzek z płyt piaskowca 30x30cm gr. 4cm -  część obwodowa tarasów na zaprawie

cementowej,  część wewnętrzna na podstawkach regulowanych- buzonach.

9.  Ułożenie cokołów z piaskowca wys ~ 8 cm.  Cokoliki należy wykonać na wszystkich ścianach

tarasów i balkonów stycznych do posadzek z piaskowca.

10. Impregnacja  płyt piaskowca metodą zanurzeniową przed montażem.

11.  Wszystkie materiały do wykonania zadania muszą mieć dopuszczenie do stosowania

w budownictwie .   Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego wszystkich

zastosowanych materiałów w formie zatwierdzenia kart materiałowych.

12.  Wykonawca dostarczy rusztowania w celu zapewnienia  zewnętrznej niezależnej  komunikacji

do tarasów (stanowisk pracy).

Uwaga:

Schemat montażu piaskowca na tarasach przedstawiono na rysunkach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.   Montaż płyt piaskowca na balkonach należy wykonać w sposób analogiczny tzn.  płyty obwodowe ułożyć na zaprawie natomiast wewnętrzne na podstawkach (buzonach