Załącznik nr 3

Opis zakresu prac projektowych

Dot. zadania:  KIRY winda – prace projektowe

W planie inwestycji na rok 2024 przewidziano wyposażenie w dźwig osobowy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Marymont w Kirach (Zakopane).  Wykonanie tego zamierzenia jest uwarunkowane wykonaniem Projektu Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.  W dalszej kolejności należy wykonać projekty wykonawcze wielobranżowe, które będą stanowić podstawę określenia zakresu przedmiotu postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych w tym instalacyjnych i wykończeniowych.

Projekt Budowlany należy wykonać w oparciu o założenia koncepcyjne lokalizacji dźwigu                       w istniejącym obiekcie.  Założono, że szyb dźwigu zostanie wykonany w technologii żelbetowej. Wykonanie konstrukcji szybu wymusza wykonanie prac przygotowawczych w tym :

- destrukcję posadzki w piwnicy oraz wykop pod wykonanie posadowienia (przegłębienia) szybu

- destrukcję stropów piwnicy, parteru, piętra oraz poddasza w obszarze projektowanego szybu

Nadszybie zostanie zlokalizowane w strefie wysokiej poddasza.

Przyjęto, że zainstalowana zostanie winda 8 osobowa z napędem elektrycznym, projektowany szyb będzie miał wymiar w świetle 160x175cm (kabina musi spełniać warunki dla osób niepełnosprawnych).

Projekt Budowlany musi zawierać wszystkie niezbędne elementy wymagane prawem budowlanym w stopniu odpowiednim dla uzyskania pozwolenia na budowę (w tym uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż. oraz z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych).

Projekt Wykonawczy należy wykonać na bazie Projektu Budowlanego.

- w zakresie architektury: detale dot. wykonania prac wykończeniowych w obszarze naruszonym
  przez wprowadzenie szybu windowego

- w zakresie konstrukcji:  projekt wykonawczy szybu, projekt wyburzeń stropów,

- w zakresie instalacji elektrycznych:  zasilanie windy, modyfikacja istniejących instalacji
   ze względu na wprowadzone zmiany w architekturze wnętrz

- w zakresie instalacji elektrycznych niskoprądowych : integracja windy z SAP, modyfikacja
   istniejących instalacji ze względu na wprowadzone zmiany w architekturze wnętrz

- w zakresie sanitarnym wod.kan., hydrant., c.o. - modyfikacja istniejących instalacji
   ze względu na wprowadzone zmiany w architekturze wnętrz

- w zakresie wentylacji : rozwiązanie projektowe kolizji pionu wentylacji obsługującego obszar
  kuchni przez przeniesienie do innej wskazanej lokalizacji

Scenariusz Pożarowy wraz z Instrukcją Pożarową

Nadzór autorski:  Należy przyjąć, że uzupełnienia oraz ewentualne konieczne zmiany projektowe będą realizowane na podstawie szkiców, fotografii, wyjaśnień kierownictwa budowy lub nadzoru inwestorskiego bez konieczności udania się na obiekt, tym niemniej należy przewidzieć w ofercie max. 2 wizyty w OSW Marymont.

Uwaga:  Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną na miejscu w ośrodku 
               OSW Marymont – adres:  34-511 Kościelisko,  Kiry 1