Załącznik Nr 3

OPIS/ZAKRES ROBÓT

Dot. zadania :   Remont tarasu nad wejściem do bud. nr5

1. Demontaż, skucie i utylizacja posadzki tarasu z wraz z usunięciem warstw podłoży w tym obróbek blacharskich, orynnowania, etc.

2. Wklejenie kotew Ø 12 co ok 1m pod belkę obwodową.

3.  Wykonanie belki obwodowej (zbrojenie 4 Ø 12 + strzemiona,  beton C 25/30).

4.  Wykonanie betonów spadkowych w tym 50% cienkowarstwowy.

5.  Wykonanie izolacji przeciwwodnej – papa podkładowa + nawierzchniowa.

6.  Demontaż i utylizacja istniejącej instalacji odprowadzenia wody deszczowej.

7.  Wykonanie instalacji odprowadzenia wody deszczowej, wbudowanie nowych wpustów dachowych np. GEBERIT.

8.  Ułożenie posadzki z płyt DASAG 40x40cm gr. 4cm na podkładkach regulowanych (DASAG typ FAVILA PRATO lub równoważne innego producenta).

9.  Wykonanie cokolików w systemie tynku z mozaiki żywicy.

10.  Impregnacja  płyt.

11. Zeskrobanie luźnych farb z sufitu pod tarasem oraz wykonanie reperacji, uzupełnień tynku.

12. Malowanie sufitu + belek + słupów uzupełnienie ubytków , grunt + 2 x farba.

13. Wykończenie zewnętrznej strony  otoku (belki) – tynk + malowanie.

14. Montaż obróbki blacharskiej na belce obwodowej (łączenia na rąbek stojący)

15. Wykonanie projektu warsztatowego barierki w celu dostosowania istniejących przęseł do ponownego montażu.  Projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

16. Istniejącą barierkę należy zdemontować.  Sekcje barierki należy przygotować do ponownego montażu – dospawać uchwyty etc.(zgodnie z projektem warsztatowym).

17. Przęsła barierki należy poddać cynkowaniu po wcześniejszym usunięciu rdzy przez piaskowanie lub śrutowanie.  Cynkowaniu należy poddać również nowe słupki z kształtownika (50x50x3).

18. Malowanie barierki należy wykonać w profesjonalnej malarni (f. podkładowa + nawierzchniowa).

19. Dostawa i montaż barierki po renowacji.

20. Przez cały czas remontu należy utrzymywać rusztowanie zabezpieczające.

21. W zakres zadania wchodzą roboty towarzyszące: porządkowe, zabezpieczające.

Uwaga:

1.  Wszystkie materiały do wykonania zadania muszą mieć dopuszczenie do stosowania

w budownictwie .   Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego wszystkich

zastosowanych materiałów .